ООО «ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой»

Генеральный план Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области (в границах населенного пункта с.Кислово)

011/2012 ГП-ПЗ

г. Волгоград  2013 г.

ООО «ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой»

Генеральный план Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области (в границах населенного пункта с.Кислово)

011/2012  ГП-ПЗ

Директор                                                              В.Г.Поляков

г. Волгоград  2013 г.

Состав проекта

- Пояснительная записка

- Графический материал

Перечень графических материалов

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | № листа | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Кисловского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области (в границах населенного пункта с. Кислово) |  |  |  |
| 1 | Карта существующего состояния территории м 1:5000 | 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Карта (схема)инженерной и транспортной инфраструктуры м 1:5000 | 1:5000 | 2 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения м 1:5000 | 1:5000 | 3 |  |
| 4. | Карта функциональных зон. м 1:5000 | 1:5000 | 4 |  |
| 5. | Карта ограничений использования территории (зоны с особыми условиями использования территории) м 1:5000 | 1:5000 | 5 |  |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.Анализ современного состояния территории села, проблем и направлений ее комплексного решения

# 1.2. Общие сведения

1.2.1. Природно-климатические условия

1.2.2. Оценка инженерно-геологических условий

1.2.3. Рельеф

# 1.3. Анализ использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования

1.3.1. Градостроительные разработки, предшествующие новому генеральному плану и их результаты

1.3.2. Особенности экономико-географического положения

1.3.3.  Современное использование территории

1.3.4 Демографическая ситуация (прогноз численности населения)

1.3.5.Анализ транспортной инфраструктуры

1.3.6. Анализ состояния жилых территорий

1.3.7. Анализ состояния социальной инфраструктуры

1.3.8. Производственные предприятия

1.3.9. Культурное наследие

2.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Определение и установление административных границ территории села

2.2. Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях

2.3. Развитие инфраструктуры  социального обслуживания

2.4. Рекреационная зона

2.5.Улично-дорожная сеть

2.6. Развитие производственных территорий

2.7.Инженерная подготовка территории

2. 8.Инженерная инфраструктура территории

- 2.8.1. Водоснабжение

- 2.8.2. Канализация

- 2.8.3.Теплоснабжение

- 2.8.4. Газоснабжение

2.8.5. Электроснабжение

2.8.6. Инфраструктура связи

2.8.7. Санитарная очистка территории и мусороудаление

2.8.8. Дождевая канализация

2.9. Особенности развитий территорий с особыми условиями

## 2.9.1. Коммунальные предприятия. СЗЗ

## 2.9.2. Производственные предприятия. СЗЗ

2.9.3. Водоохранные зоны

2.9.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

2.9.5. Зоны санитарной охраны от очистных сооружений

2.9.6. Охранная зона  воздушных линий электропередачи

2.9.7. Охранная зона культурных объектов

2.10. Проектируемый баланс использования территорий на перспективу

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Охрана атмосферного воздуха

4.2. Охрана водных ресурсов

4.3. Охрана почв

4.4. Обращение с отходами производства и потребления

4.5. Охрана животного мира

4.6. Охрана леса

5.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки генерального плана  села Кислово  Кисловского сельского  поселения Быковского  муниципального района Волгоградской является   заказ  администрации Кисловского сельского  поселения Быковского  муниципального района Волгоградской области, техническое задание.

Кислово – село в Быковском районе Волгоградской области России, административный центр Кисловского сельского поселения .

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное  зонирование территории и определяющим перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселения, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, города на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана села, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035  г;

- первая очередь генерального плана с. Кислово, на которую  планируются первоочередные мероприятия до 2020 г.;

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности поселка  для уточнения его границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселка;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность  освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального  плана   с. Кислово являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории поселка, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 15.03.2013);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ   (ред. 04.03.2013);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ   (ред. 30.07.2012);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006  № 74-ФЗ    (ред. 01.01.2013);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»	 (новая редакция.);

- требованиями технических регламентов.

Положения о территориальном планировании с. Кислово Кисловского  сельского поселения  Быковского  муниципального района Волгоградской области разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Быковского района и Кисловской  администрацией, Главным управлением по архитектуре и градостроительству администрации Волгоградской области, эксплуатирующими организациями и др.

- «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года»,  «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» и «Программы социального экономического развития Быковского района»;

- схемы территориального планирования Быковского муниципального района, выполненной проектной организацией ООО «Мегаполис» (Волгоград), 2010г;

- проекта планировки и застройки пос. Кислова, выполненного государственным институтом «Волгоградгипросельхозстрой» в 1974г ;

- данных «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии» по  Волгоградской области;

- выполненных информационно-аналитических этапов работы,  результатов обсуждения, а также предложений, высказанные главой администрации Кисловского сельского поселения.

Для разработки генерального плана  использовалась топографическая основа масштаба 1:5000 (на бумажных  носителях).

В составе проекта  разработаны карты, которые характеризуют современное использование территории села, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории поселения и пространственное развитие

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и  высказанные предложения структурные подразделения администрации Кисловского сельского поселения.

# Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» являются основой для последующей разработки документа градостроительного зонирования

При определении границ функциональных зон учтены:

-   отводы земельных участков, зарегистрированные в государственном земельном кадастре на момент разработки генерального плана и их целевое использование.

- основные структурные элементы поселения – автодорога с придорожной полосой, коридоры магистральных инженерных сетей, массивы зеленых насаждений и др.

1.Анализ современного состояния территории села, проблем и направлений ее комплексного решения

# 1.2. Общие сведения

Географическое положение села Кислово  Село расположено на левом берегу Волги (Волгоградского водохранилища), в Заволжье. Районный центр — рабочий посёлок Быково, расположен в 13 километрах южнее (вниз по течению), по трассе путь составляет 20 км. В 3 километрах восточнее села проходит трасса  Волгоград – Энгельс (Р226).

У села находится Кисловский сосновый бор — старовозрастные насаждения сосны на песках площадью 60 гектар. До 2006 года бор входил в список особо охраняемых природных территорий Волгоградской области.

Южнее села берет начало Кисловский магистральный канал, крупное гидротехническое и обводнительно-оросительное сооружение.

История создания поселения По одной из версий с 1553 года на территории нынешнего села жил беглый крестьянин Кислов, переправившийся на бревнах с правого берега р.Волги. К нему стали примыкать другие беглые, поселение росло и в 1773 году образовалось село Кислово.

По состоянию на 1859 год хутор Кислово принадлежал ко второму стану Царёвского  уезда Астраханской губернии. В селе была православная церковь.

В 1910—1913 годах в Царёвском уезде Астраханской губернии находилась Кисловская волость с центром в селе Кислово.

8 декабря 1921 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял постановление «Об утверждении Николаевского уезда Царицынской губернии». Кисловская волость входила в Николаевский уезд Царицынской губернии.

На 01.01.1936 г село входило в Кисловский сельский совет Быковского района.

Решением Сталинградского облисполкома от 24 апреля 1952 года № 16/778 в связи со строительством Сталинградской ГЭС ряд населённых пунктов был перенесён в Быковском районе выше зоны затопления в том же населённом пункте, в том числе и село Кислово.

01 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Волгоградской области было произведено укрупнение районов, в результате которого Быковский район был ликвидирован с передачей его территории в состав Николаевского района, в том числе и Кисловского сельского совета.

На основании решения Волгоградского облисполкома от 18 января 1965 года № 2/35 и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года в Волгоградской области вновь был образован Быковский район за счёт разукрупнения Николаевского и Среднеахтубинского районов. В состав Быковского района из Николаевского был передан в том числе и Кисловский сельский совет.

В 2005году избрана первая сельская Дума в составе 10 человек, принят Устав Кисловского сельского поселения.

1.2.1. Природно-климатические условия

Быковский район расположен в восточной Заволжской зоне Волгоградской области. Западная граница района проходит по левому берегу реки Волги.

Климат Быковского района резко континентальный.  Часты суховеи, пыльные бури, выпадение ливневых летних осадков, в то же время большое количество тепла, интенсивная солнечная радиация и длительный безморозный период являются положительными факторами, так как позволяют выращивать разнообразные ценнейшие сельскохозяйственные культуры (зерновые, бахчевые и технические), а также способствуют повышению содержания белков, клейковины, сахара, витаминов в продукции растениеводства. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные.  Летом наблюдаются бездождевые периоды, максимальная продолжительность которых достигает 1,5- 2 месяца. Осенне - зимние осадки малоинтенсивны, но продолжительны.  В связи с этим регион относится к зоне рискованного земледелия.

Характеристика климатических условий взята по усредненным показателям

данных метеостанций

Таблица 1.1

| Номер по порядку | Наименование | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. |
|  | Район строительства относится к III-в климатической зоне |  |  |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха | T 0 | 6,1 |
| 2 | Средняя месячная температура воздуха в январе | T 0 | -10,3 |
| 3 | Средняя месячная температура воздуха в июле | T 0 | 21,5 |
| 4 | Абсолютный минимум температуры воздуха | T 0 | - 37 |
| 5 | Абсолютный максимум температуры воздуха | T 0 | 42 |
| 6 | Средней минимум температуры воздуха в январе | T 0 | -14,4 |
| 7 | Средней минимум температуры воздуха в июле | T 0 | 28,2 |
| 8 | Продолжительность периода со средней температурой воздуха ниже -80 (отопительный период) | сутки | 144 |
| 9 | Средняя температура отопительного периода | T 0 | -3,9 |
| 10 | Средняя температура наиболее холодного месяца | T 0 | -9,1 |
| 11 | Средняя температура наиболее теплого месяца | T 0 | 26,2 |
| 12 | Средняя месячная относительная влажность воздуха | в январе, % | 86 |
| 13 | Средняя месячная относительная влажность воздуха | в июле, % | 51 |
| 14 | Среднее количество осадков за год | мм | 433 |
| 15 | Количество жидких осадков за год | мм | 355 |
| 16 | Количество твердых осадков за год | мм | 141,7 |
| 17 | Наибольшее месячное количество осадков (теплый период) | мм | 200-250 |
| 18 | Наименьшее месячное количество осадков (март) | мм | 29 |
| 19 | Суточный максимум осадков | мм | 84 |
| 20 | Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | дата | 14.ХІІ |
| 21 | Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова | дата | 26.ІІІ |
| 22 | Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму | см | 20 |
| 23 | Вес снегового покрова на м2 горизонтальной поверхности | кг/м2 | 100 |
| 24 | Количество воды в снежном покрове возможное один раз в 20 лет | мм | 110 |
| 25 | Среднее количество метелей за год | час | 192 |
| 26 | Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью | Метелей (общих и низовых) м3/м | 250 |
| 27 | Преобладающее направление переноса максимального объема снега и его величина | Румб м3/м | В 200 |
| 28 | Преобладающее направление ветра в январе и его величина | Румб % | СЗ,З. 20 |
| 29 | Преобладающее направление ветра в июле и его величина | Румб % | СВ,СЗ 23 |
| 30 | Средняя скорость ветра в январе | м/сек | 5,2 |
| 31 | Средняя скорость ветра в июле | м/сек | 3,6 |
| 32 | Средняя скорость ветра за три зимних месяца | м/сек | 5,23 |
| 33 | Средняя скорость ветра | м/сек | 4,5 |
| 34 | Наибольшая скорость ветра, возможная один раз в 20 лет | м/сек | 30 |
| 35 | Скоростной напор ветра | кг/м2 | 30 |
| 36 | Абсолютный минимум температуры поверхности почвы (февраль) | T 0 | -42 |
| 37 | Наименьшая среднемесячная температура почвы на глубине 0.4м (февраль) | T 0 | -1 |
| 38 | Абсолютный максимум температуры поверхности почвы (июль) | T 0 | 66 |
| 39 | Наибольшая глубина промерзания почвы | см | 150-200 |
| 40 | Число ясных дней в году | дни | 48 |
| 41 | Число пасмурных дней в году | дни | 140 |
| 42 | Число дней без солнца | дни | 83 |
| 43 | Число дней с туманом | дни | 39 |
| 44 | Число дней с метелью | дни | 26 |
| 45 | Число дней с поземкой | дни | 14 |
| 46 | Число дней с сильным ветром | дни | 23 |
| 47 | Число дней с грозой | дни | 26 |
| 48 | Число дней с градом | дни | 1,1 |
| 50 | Число дней с твердыми осадками | дни | 38 |
| 51 | Число дней с жидкими осадками | дни | 74 |
| 52 | Число дней с жидкими осадками | дни | 20 |
| 53 | Число дней с осадками 0,1мм | дни | 131 |
| 54 | Число дней со снежным покровом | дни | 114 |
| 55 | Число дней с гололедом | дни | 23 |
| 56 | Число дней с изморозью | дни | 23 |
| 57 | Максимальный диаметр отложений на проводах при изморози | мм | 50 |
| 58 | Максимальный диаметр отложений на проводах при гололеде | мм | 18 |
| 59 | Максимальный вес отложений на проводах | г/м | 150 |
| 60 | Скоростной напор ветра принят для ІІІ района | Кпа | 0,38 |
| 61 | Нормативная снеговая нагрузка для ІІ района | кг/м2 | 84 |
| 62 | Расчетная снеговая нагрузка | кг/м2 | 120 |

Территория Быковского муниципального района относится  к  III В – зоне климатического районирования для строительства.

Зона влажности (рекомендуемая) – 3.

Ветровой режим района может быть охарактеризован следующим образом:

- в холодное полугодие преобладают северо-западные и западные ветры, в теплое время, северо-восточные и северо-западные ветра.

Проектируемая территория характеризуется по международной шкале MSK [использующие величину интенсивности землетрясений (1<J<12)] в интенсивности ( J ) баллов = 6….7 баллов, что соответствует повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 1000 и 5000 лет соответственно.

1.2.2. Оценка инженерно-геологических условий

Сельское поселение  Кислово расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища .

В геоморфологическом отношении территория поселения приурочена к хвалынской аккумулятивной равнине, ко второй левобережной надпойменной террасе р.Волга.            В геологическом строении района принимают участие меловые, третичные и четвертичные отложения.

Меловые отложения представлены аптским, альбским сеноманским, турон-коньякским  сантонским, кампанским и маастрихтским ярусами.

Физико-геологические процессы и явления проявляются в виде сезонного промерзания грунтов, набухания «шоколадных» глин полутвердой консистенции  и возможного образования техногенного водоносного горизонта типа «верховодка».

На территории выделено три инженерно-геологических элемента.

Суглинки ИГЭ-1 в основном твердой и полутвердой консистенции, реже тугопластичные, плотность грунтов составляет 1,48-1,71г/см3. При замачивании и дополнительной нагрузке просадочные свойства не проявляют. По степени морозоопасности при полном водонасыщении и последующем промерзании относятся к сильнопучинистым грунтам, при естественной влажности в зоне промерзания – слабопучинистые.

Глины  ИГЭ-2 полутвердой и тугопластичной консистенции, плотность грунтов составляет 1,87-1,97г/см3. Глины  ИГЭ-2 полутвердой консистенции при  дополнительном увлажнении набухают, а при высыхании дают усадку. Процесс набухания и усадки может повторяться неоднократно. По степени морозоопасности глины при полном водонасыщении и последующем промерзании относятся к среднепучинистым грунтам, при естественной влажности в зоне промерзания грунты практически слабопучинистые.

Супеси ИГЭ-3 твердой и пластичной консистенции, плотностью 1,9-1,99 г/см3 . По степени морозоопасности супеси при полном водонасыщении и последующем промерзании относятся к сильнопучинистым грунтам, при естественной влажности грунты в зоне промерзания слабопучинистые.

Коррозионная активность грунтов по отношению к стали изменяется от низкой до высокой с преобладанием высокой.

Содержание легко- и среднерасворимых солей в грунтах достигает 0,23%.

Грунтовые воды на территории поселения  до глубины 3м не вскрыты. По данным ранее выполненных изысканий они залегают на глубине более 5,0м. При стабилизации подпора водохранилища, уровень грунтовых вод ожидается на отметке до 15м, а местами и более.

Современные физико – геологические условия проявляются в виде плоскостной и линейной эрозии с формированием овражно- балочных форм рельефа и процессов выветривания с образованием в связных грунтах макропористой структуры , способствующей явлениям просадочности а также слабая эрозия донная и боковая, подтопление и  затопление пойменных террас в паводок.

В целом территория села пригодна для гражданского и промышленного строительства с соблюдением следующих условий и рекомендаций:

      - На участках распространения просадочных грунтов необходимо применение противопросадочных мероприятий;

- Не подрезать и не пригружать естественно сложившиеся склоны, любое строительство на склонах круче 5-6° или вблизи от крутых или обрывистых склонов требует оценки оползневой опасности;

- При необходимости строительства водопроводящих коммуникаций, поднимающих воду из реки, трассировать их по наиболее пологим участкам с тем, чтобы при прорыве труб уменьшить возможность оползневых подвижек;

- Предусматривать защиту фундаментов от грунтовых вод, имеющих повышенную минерализацию, жесткость и агрессивность, агрессивные воды в основном встречаются в глинистых грунтах с затрудненным водообменном;

- Не рекомендуется строительство крупных объектов гражданского и любых объектов промышленного назначения в поймах рек. Необходимо сохранить эти территории в первозданном виде, сделав их заповедными зонами или зонами отдыха .

1.2.3. Рельеф

Район расположен в зоне степей и полупустынь, на левом берегу Волгоградского водохранилища. Рельеф в основном полого-волнистый. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 11,35м до 24,48м в Балтийской системе высот. Уклон колеблется от 0,4 до 2,5 %.

Почвенный покров представлен каштановыми среднемощные почвами с пятнами степных солонцов.

Почвенно- климатические условия без проведения крупных мелиоративных мероприятий неблагоприятны для ведения сельского хозяйства.

Располагается район в зоне белополынно-типчаковых степей с ковыльной растительностью.

Земельные ресурсы

Сельское поселение  Кислово, расположено на пригодных для застройки территориях вблизи р. Волга  имеет достаточные для намеченного развития резервы территории.

Природные особенности прилегающей к поселку территории  с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и животноводства.

Необходимый территориальный рост поселения в расчетный период предполагается осуществить за счет реконструкции застройки в границах земель поселения, без территориального увеличения площади.

Для предотвращения негативных явлений, связанных с изменением плодородия почв (развитие водной и ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры почв, заболачивание и засоление), загрязнение земель пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и др. токсичными веществами необходимо проведение первоочередных мероприятий по охране земель, к которым следует отнести:

- агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия, снижающие проявления водной и ветровой эрозии;

- повышение плодородия почв;

- выполнение своевременной и качественной рекультивации земель;

- использование земель по целевому назначению;

- предотвращение засоления, загрязнения и захламлённости почв.

В границах бывших сельскохозяйственных предприятий образовались собственники, имеющие земельные доли, владельцы личных подсобных и крестьянских хозяйств, индивидуальных жилых домов, распорядители земли в черте населённых пунктов в лице местной администрации, различные виды сельскохозяйственных объединений и кооперативов, пользователи огородов, пастбищных угодий и т.д

На территории поселения на сегодняшний день существует следующие  факторы, ограничивающих развитие поселения: с запада территория ограничена Волгоградским водохранилищем, с востока заливом водохранилища по балке Арапка-  в южном и северном – земли лесхоза.

Проанализировав материал, характеризующий земельные  ресурсы поселения  можно сделать следующие выводы:

- Развитие  территории поселения возможно в восточном направлении, а так же за счет  упорядочения свободных территорий внутри поселения.

- Развитие промышленной зоны – за границей поселения  в северо- восточном направлении на существующих территориях за счет расширения и реконструкции.

- В составе земель особо охраняемых территорий выделяются  земли под охраняемые участки реки Волга (водоохранная и прибрежная зона). Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации. Земли лесного фонда  – сосновый бор. Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

# 1.3. Анализ использования территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования

1.3.1. Градостроительные разработки, предшествующие новому

генеральному плану и их результаты

В проекте использованы материалы проекта «Схема территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области», выполненного проектной организацией ООО «Мегаполис» г. Волгоград в 2010г.

Ранее  в 1974г. был разработан  проект планировки и застройки пос. Кислова, выполненный государственным институтом «Волгоградгипросельхозстрой».

Концепция была выполнена на территорию поселка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов  развития, предусматривалось четкое распределение  территории по видам её использования и по функциональному зонированию. Срок реализации генерального плана 1980 год.

Проект генерального плана  был осуществлен частично.  В связи с изменившимся политическим курсом страны, изменением экономических условий и резким сокращением  государственных средств на жилищное строительство сокращено строительство жилья. Поэтому в 2006-2010 гг. жилищное строительство в поселении  осуществлялось  за счет различных источников. Большая часть построек осуществлялась населением за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство практически не вкладывались. Основное строительство индивидуальных жилых домов осуществлялось  в соответствии с разработанным генеральным планом. Производственные территории  не расширялись, изменились собственники земельных участков.

Настоящий  генеральный план с.Кислово  разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2013 г.,

I этап –  первая очередь – 2020 г.;

II этап –  перспектива – 2035г.

## 1.3.2. Особенности экономико-географического положения

Быковский муниципальный район, в состав которого входит Кисловское поселение находится в северо-восточной части Волгоградской области. На севере граничит с Николаевским районом, на востоке с Палласовским и Ленинскими районами на юге со Среднеахтубинским районом.

Ведущей отраслью хозяйства в районе является сельское хозяйство. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 286 тыс.га, в том числе пашни – 178 тыс.га.  В структуре валовой продукции сельского хозяйства 63% составляет растениеводство (выращивание зерновых, бахчевых и овощных культур) и 37% животноводство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи, молоко, мясо).

В крестьянско-фермерских хозяйствах в зоне рискованного земледелия удается получать рекордные урожаи зерновых: яровой пшеницы до 50 ц/га. В районе имеются несколько крупных магистральных оросительных каналов.

Район – лидер в области по выращиванию бахчевых культур, причем высоких вкусовых качеств. Немалая заслуга в этом государственного научного учреждения «Быковская бахчевая опытная селекционная станция», занимающегося селекцией бахчевых и являющегося единственным в своем роде предприятием в стране, о котором знают  селекционеры всего мира.

Планировочное развитие территории Быковского района в перспективе будет осуществляться в направлении основных планировочных осей: автодорог, связи, крупных поселений. Импульс развития района дадут строительство объектов агропромышленного комплекса, развитие объектов учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения и промышленного узла в р.п.Быково, а также комплексное освоение территории в целях жилищного строительства.

Кислово — село в Быковском районе Волгоградской области России, административный центр Кисловского сельского поселения. В состав Кисловского сельского поселения входят: село Кислово; посёлок Заволжский, посёлок Песчаный, поселок Светлый.

Районный центр — рабочий посёлок Быково, расположен в 13 километрах южнее (вниз по течению), по трассе путь составляет 20 км. В 3 километрах восточнее поселения проходит трасса  Волгоград – Энгельс (Р226). Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции 150км. Кисловское сельское поселение граничит :

на юге — с Побединским сельским поселением;

на востоке — с Александровским сельским поселением;

на севере — с Старополтавским районом;

на западе — с Камышинским районом;

на юго-западе — с Быковским городским поселением.

В селе есть  магазины, газопровод, больничные и прочие учреждения здравоохранения, детский сад  и  средняя общеобразовательная школа, отделение почтовой связи, местный рынок, приход.

1.3.3.  Современное использование территории

Сельское поселение Кисловское расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища.

Площадь Кисловского поселения составляет 26 912 гектар, из которых 20 173 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 414 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год). Площадь села 279,01 га. Селитебная зона расположена вдоль Волгоградского водохранилища и представляет собой в основном одноэтажные  индивидуальные жилые дома.

Население села - 2721чел. (по данным администрации), из них 1520 (56%) человек трудоспособного населения.

В настоящее время  жилищный фонд составляет 33,64 тыс. м2

Учреждения здравоохранения представлены следующими объектами:

- Центральная районная больница  на 26 коек;

- Поликлиника на 62 посещения в сутки;

- Аптека

Кислово  обеспечено   дошкольными и общеобразовательными учреждениями.  В селе  существуют:

- МДОУ детский сад  «Тополек» на 120 мест (по факту -75 детей);

- МОУ Кисловская СОШ, на 548мест (по факту -250 детей);

Из объектов культуры  и спорта в селе расположены:

- Кисловский СДК на 175 посадочных мест;

- ДК «Источник»;

- Кисловская поселенческая библиотека;

- приход храма Казанской Божией Матери;

- спортивный зал 143,8м2;

- спортивная площадка 600 м2.

Кроме того, в селе размещены Волжское отделение сбербанка, почтовое отделение ФГУП «Почта России», администрация поселения,  опорный пункт полиции, пожарная часть, административное здание СПК «Волжский»  и др. объекты обслуживания.

Торговля представлена четырнадцатью магазинами по продаже промышленных и продовольственных товаров и рынком.

На территории села размещена  Зональная Опытная Мелиоративная Станция.

Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами, расположенными за границей села, выдержана санитарно-защитная зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 300 м.

Существующее  кладбище располагается в центральной  части поселения .

Полигон ТБО и поля фильтрации находятся за пределами территории села в юго-восточной части .

Рекреационная территория сложилась  вдоль  Волгоградского водохранилища и в центре поселка. В центральной парковой зоне около Дома культуры расположен  памятник воинами, погибшим в годы революции и Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.

Современный баланс использования территории с.Кислово

таблица 1.2

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Площадь* (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли поселений |  |  |
| 1. | Жилая зона | 127,85 | 45,82 |
| 1.1. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 127,85 |  |
|  | в том числе жилищный фонд | 3,364 |  |
| 2. | Общественно деловая зона | 4,5 | 1,6 |
| 2.1. | - зона административно- делового назначения | 0,69 |  |
| 2.3. | - зона детских и учебно- образовательных учреждений | 2,03 |  |
| 2.4. | - зона объектов торгового назначения | 0,34 |  |
| 2.5. | - зона культурно- досугового назначения | 1,29 |  |
| 2.6. | - зона спортивного назначения | 0,06 |  |
| 2.7 | - зона здравоохранения | 0,09 |  |
| 3. | Производственно- коммунальная зона в том числе | 6,47 | 2,32 |
| 3.1. | - зона производственных объектов | 5,74 |  |
| 3.2. | - зона сельскохозяйственных объектов | 0,3 |  |
| 3.3 | - зона ведения научно-исследовательской деятельности | 0,43 |  |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 2,705 | 0,97 |
| 4.1. | - энергообеспечения | 0,135 |  |
| 4.2. | - водоснабжения и очистки стоков | 2,55 |  |
| 4.3 | -связи | 0,02 |  |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры в том числе | 1.0 | 0,36 |
| 5.1. | - зона городского транспорта и улично- дорожной сети | 1,0 |  |
| 6. | Рекреационная зона, в том числе | 42,195 | 15,12 |
| 6.1. | - зона озеленения мест общего пользования | 0,51 |  |
| 6.2. | - зона сельских природных территорий | 41,685 |  |
| 7. | Зоны специального назначения, в том числе | 5,0 | 1,8 |
| 7.1. | - зона ритуального значения | 5,0 |  |
| 8. | Зона акваторий | 5,0 | 1,8 |
| 8.1. | - береговая полоса | 5,0 |  |
|  | Земли промышленности , энергетики, транспорта, связи |  |  |
|  | - зона городского транспорта и улично- дорожной сети | 84,29 | 30,21 |
|  | Всего в границах поселка на 2012 год | 279,01 | 100 |
|  | Земли промышленности , энергетики, транспорта, связи |  |  |
|  | - зона инженерной инфраструктуры -энергообеспечения | 1,0 |  |
|  | -зона производственной деятельности | 0,07 |  |
|  | Земли сельхозназначения |  |  |
|  | - зона сельскохозяйственных объектов | 2491,02 |  |
|  | - зона коммунально назначения (полигон ТБО, поля фильтрации) | 6,5 |  |
|  | -гидротехнические сооружения | 2,7 |  |
|  | Земли лесного фонда |  |  |
|  | -зона производственной деятельности | 1638 |  |
|  | Земли водного фонда |  |  |
|  | -зона производственной деятельности (насосная, канал) | 19,36 |  |
|  | ## * данные взяты из кадастра |  |  |

## 1.3.4 Демографическая ситуация (прогноз численности населения)

Снижение качества жизни в период рыночных преобразований существенно повлияло на  демографическую ситуацию, которая в 2008 - 2009 годах характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью.

По схеме территориального планирования среднегодовая численность постоянного населения Кисловского поселения в 2013 году прогнозируется 2797 человек и увеличится  на  0,3 процента.

В настоящее время по справке администрации предполагается перспектива естественного прироста на уровне от 7 до 9 человек в год.

Основная деятельность жителей города -   сельскохозяйственное производство в агрокомплексах СПК «Волжский», товарные сельские хозяйства и выращивание растениеводческой и животноводческой продукции населением для собственного потребления в личных подсобных хозяйствах. Также на предприятиях  энергоснабжения поселкового значения, объектах коммунального хозяйства.

Места приложения труда обслуживающей группы населения - объекты образования, здравоохранения, торговли ,  культуры и др. объектов обслуживания.

Население села Кислово - 2721чел. , трудоспособного - 1520 чел (по данным администрации).

Площадь Кисловского поселения составляет 279 га.

Фактическая территория , занятая жилищным фондом составляет 127,85га .

Фактическая плотность населения– 21 чел/га.

Численность населения города на 1-ю очередь и расчетный срок  принята по расчету с учетом естественного прироста населения 7 чел в год.

Общая численность населения с. Кислово  составит :

- на 2020 год  - 2777 чел.

- на расчетный срок 2035 год  - 2882 чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселка, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания  и комфортности условий проживания населения .

1.3.5.Анализ транспортной инфраструктуры

Уличная сеть с.Кислово   имеет квартальное  построение, трассировка следует в основном за рельефом вдоль берега Волгоградского водохранилища. Ширина  улиц   колеблется от 8 до 15 метров. Ширина проезжих частей дорог 6 м, внутриквартальных - 4м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое и бетонное покрытие.

Въезд в поселок осуществляется по дороге , соединяющей с.Кислово с  автодорогой республиканского значения Волгоград - Самара – Энгельс.

Протяженность автомобильных дороги общего пользования внутри поселка 18,85 км , из них 10,15 км дороги с твердым покрытием, 8,7 км дорог имеют грунтовое покрытие.

1.3.6. Анализ состояния жилых территорий

Динамика жилищного фонда и жилищная обеспеченность

В настоящее время  жилищный фонд составляет 33,64 тыс. м2. Жилищный фонд с.Кислово складывается из малоэтажного жилья (двухквартирных жилых домов) и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Средняя жилищная обеспеченность  составляет  (при населении 2721чел.) – 12,36 кв. м/чел.

В настоящее время обеспеченность жильем по Быковскому муниципальному району составляет 16,5 м2/чел. В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года" уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить до 25-26 м2/чел.

Фонд старого и ветхого жилья, требующего капитального ремонта, на территории поселения составляет 10,5 тыс. м2 (31%).

Площадь занятая жилищным фондом составляет  127,85га.

Плотность населения составляет – 21 чел/га.

В 2008-2012 гг. жилищное строительство в поселке осуществлялось  за счет собственных и заемных средств . Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

Благоустройство жилищного фонда

Водоснабжение. На территории поселения действует водопровод общей протяженностью 14,892км, предназначенный для хозяйственных  и питьевых нужд населения. Водоснабжение Быково осуществляется из подземных источников. Основным водоносным горизонтом является Хазарский водоносный горизонт, вода в котором соответствует требованиям ГОСТ 2874-82.

Буровых артезианских скважин -4, артезианских – 5. Глубина скважин 36 м. Дебит скважин 2,8-7 л/сек. Вода от скважин подается по водоводам диаметром 100мм. Регулирование осуществлялось водонапорными башнями емкостью по 200 м3, высотой 18, на данный момент башни законсервированы. Регулирование осуществляется насосными установками. Существующая сеть проложена из чугунных и стальных труб.

Планом перспективного развития предусмотрена замена 60%  водопроводных сетей.

Канализационные сети  - канализационная сеть протяженностью 5,64км. Сброс сточных вод осуществляется в индивидуальны выгребы и по канализационной сети до насосной станции. Вывозятся сточные воды на поля фильтрации. Прокладка новых канализационных сетей не планируется.

Газоснабжение  - большая часть села  газифицирована. Газопровод проложен наземно из стальных труб и подземно из полиэтиленовых труб.

Планом перспективного развития предусмотрена полная газификация села.

Электроснабжение существующей застройки осуществляется, от  подстанции , находящейся на балансе Волжского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго»  и от сетей 6/0,4 кВ , принадлежащих «.ОАО Волгоградоблэнерго».

Телефонной связью обеспечены 283 абонента  и  17- предприятий. Сотовой связью обеспечено – 1650 чел.

На расчетный срок  необходимо выполнить строительство всех инженерных сетей и обеспечить 100%  инженерного благоустройства  существующего и  проектируемого жилого фонда.

1.3.7. Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура  села Кислово представлена различными объектами обслуживания.

Объекты государственного и муниципального управления.

таблица1.3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация | ул. Баррикадкадная 2а | раб.мест | 12 | 12 |

*Сведения предоставлены Администрацией с.Кислово

Учреждения здравоохранения.

Медицинская помощь населению оказывается многопрофильными лечебно-профилактическими учреждениями. В с. Кислово  имеются  центральная  больница, поликлиника и аптека.

таблица 1.4

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная районная больница №64 | ул. Пугачева | коек-мест | 54 | 26 |
| 2 | Поликлиника | ул. Пугачева,1е | пос/сут | 62 | 51 |
| 3. | Аптека | ул. Песчаная | р/мест | 1 | 1 |

*Сведения предоставлены Администрацией с. Кислово

Учреждения образования

В с. Кислово  размещены 1 детский сад и школа .

таблица 1.5

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ детский сад « Тополек» | ул. Песчаная | мест | 120 | 75 |
| 2. | МОУ Кисловская СОШ | пер. Школьный 4 | мест | 548 | 250 |

*Сведения предоставлены Администрацией с. Кислово

Сфера культуры и искусства

таблица 1.6

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кисловский СДК, | ул. Советская, 8а | Посадочных мест | 175 | 175 |
| 2. | ДК «Источник» | ул. Песчаная ,27 | мест | 200 | 200 |
| 3 | Кисловская поселенческая библиотека; | ул. Песчаная, 27 | Экз. | 19000 | 19000 |
| 4 | Приход храма Казанской Божией Матери | ул.1 Мая |  |  |  |

*Сведения предоставлены Администрацией с. Кислово

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В настоящее время в поселке имеется стадион ,расположенный на территории школы, спортивный зал в школе.

таблица 1.7

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивный зал | пер. Школьный 4 | м2 | 143,8 | 143,8 |
| 2. | Стадион | пер. Школьный | м2 | 600 | 600 |

*Сведения предоставлены Администрацией с. Кислово

Рынки и предприятия торговли, общественного питания бытового обслуживания.

таблица 1.8

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ООО «Русич» | ул. 1 Мая, 29 | м2торг. пл. | 28 | 17 |
| 2 | Магазин ИП Погорянская | ул. Пугачева 8б | м2торг. пл. | 35 | 29,8 |
| 3 | Магазин ИП Коломыйченко | ул. Советская, 19 | м2торг. пл. | 381,84 | 95,8 |
| 4 | Магазин ИП Коломыйченко | ул. 1 Мая, 38 | м2торг. пл. | 120 | 100 |
| 5 | Магазин ИП Коломыйченко | ул. Пролетарская, 43 | м2торг. пл. | 83 | 80 |
| 6 | Магазин ИП Коломыйченко | ул. Мира, 51 | м2торг. пл. | 86 | 80 |
| 7 | Магазин ИП Ковпак | ул. Пролетарская, 44 | м2торг. пл. | 42 | 18 |
| 8 | Магазин ИП Крютченко | ул. Степная, 28 | м2торг. пл. | 20 | 11 |
| 9 | Магазин ООО «Король» | ул. Пролетарская, 45 | м2торг. пл. | 140 | 50 |
| 10 | Магазин ООО «Король» | ул. 1 Мая, 117 | м2торг. пл. | 30 | 20 |
| 11 | Магазин ИП Кикнадзе | ул. Советская, 14 | м2торг. пл. | 140,8 | 24,7 |
| 12 | Магазин ООО «Торговый мир» | ул. Пролетарская, 41 | м2торг. пл. | 102,6 | 27 |
| 13 | Магазин ООО «Торговый мир» | ул. Пугачева 1а | м2торг. пл. | 437 | 25 |
| 14 | Магазин ООО «Торговый мир» | ул. Пугачева 42 | м2торг. пл. | 25,3 | 21 |
| 15 | Рынок | ул. Советская ул. Пугачева | м2торг. пл. | 500 | 500 |

*Сведения предоставлены Администрацией с. Кислово

** Объекты общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые  учреждения,  офисные предприятия и предприятия связи.

таблица 1.9

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почтовое отделение 404066 ФГУП « Почта России» | ул. Советская | объект | 1 | 1 |
| 2. | Волжское отделение сбербанка | ул. Пугачева | объект | 1 | 1 |
| 3. | Опорный пункт полиции | ул. Пугачева | объект | 1 | 1 |
| 4. | Пожарная часть | пер.Школьный | объект | 1 | 1 |
| 5. | Административное здание СПК «Волжский» | ул. Пугачева | объект | 1 | 1 |

*Сведения предоставлены Администрацией с. Кислово

1.3.8. Производственные предприятия

Предприятия, главным образом, малые и не объединены территориально. Наиболее крупным предприятием, расположенным в селе является Зональная опытная Мелиоративная Станция и СПК «Волжский». На территории поселка функционируют предприятия инженерного обеспечения- ООО Водстрой 1, райгаз, управление лесхоза. Перечень предприятий и с/х производств представлен в таблице.

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК «Волжский» | ул. Пугачева | кол-во раб. | 30 | 15 |
| 2 | Зональная опытная Мелиоративная Станция | ул. Песчаная | кол-во раб. | 9 | 9 |
| 3. | ООО Водстрой 1 |  | кол-во раб | 3 | 3 |
| 4. | Управление лесхоза |  | кол-во раб. | 5 | 5 |
| 5. | Райгаз |  | кол-во раб. | 2 | 2 |

*Сведения предоставлены Администрацией с.Кислово

1.3.9. Культурное наследие

Памятники истории и культуры

Историко-культурное наследие представлено памятниками истории и культуры. На территории села находится могила воинов, погибших в годы Великой отечественной войны и гражданской войны.

2.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Определение и установление административных границ территории села

За основу для решения по определению и установлению  границ с. Кислово принят сценарий его территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям,  основным положениям градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области. Поселок   имеет определенные пространственные ресурсы для развития в пределах существующих границ.
           Запроектировано размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки и расширения производственных и коммунально- складских территорий.
         На территории поселения на сегодняшний день существует следующие  факторы, ограничивающие развитие поселения:- санитарная зона от существующей промтерритории в юго-восточной части поселения, в центре –  санитарная зона от существующего кладбища в, северном и южном– земли лесхоза.

Проанализировав материал, характеризующий земельные  ресурсы поселения  можно сделать следующие выводы:

- Развитие  территории поселения возможно в восточном направлении за балкой Арапка  а так же за счет реконструкции и упорядочения территорий внутри поселения.

- Развитие промышленной зоны – в северной части поселения  на существующих территориях за счет реконструкции.

- В составе земель особо охраняемых территорий выделяются  земли под охраняемые участки реки Волга (водоохранная и прибрежная зона), сосновый бор. Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации, лесного – Лесным кодексом Российской Федерации.
            При определении и установлении границ поселка были приняты во внимание предложения администрации по корректировке границ в северо-восточном направлении – включение   застройки «городок» в зону жилой застройки. Границы установлены  в соответствии с существующим землепользованием по материалам ГУ «Кадастровая палата Волгоградской области» и в соответствии и предложениями генерального плана по развитию перспективных территорий.

2.2. Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях

В настоящее время  жилищный фонд с.Кислово составляет 33.64 тыс. м2. Жилищный фонд с.Кислово складывается из малоэтажного жилья (двухквартирных жилых домов) и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Средняя жилищная обеспеченность  составляет  (при населении 2721чел.)– 12,36кв. м/чел.

В настоящее время обеспеченность жильем по Быковскому муниципальному району составляет 16,5 м2/чел. В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года" уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить с 19,0 м2/чел. до 25-26 м2/чел.

В целом численность населения с учетом долгосрочной стратегии развития, может расти. Следовательно, жилищный фонд также будет  расти.  Жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пересчете на одного жителя должно возрасти до 20 кв.м., качество планировочных решений будет иным.

Средний размер участка существующей индивидуальной застройки от 1000 м².

В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», согласно «Стратегии» необходимо увеличить уровень обеспеченности населения жильём до 20 кв.м /чел.

Площадь занятая жилищным фондом составляет  127,85га.

Плотность населения составляет – 21 чел/га.

Невысокая плотность населения на га обусловлена тем, что внутри жилой зоны поселка много свободных территорий.

Жилой фонд с.Кислово, исходя из нормативной площади 20м2 на человека составит :

- на 1-ю очередь до 2020г.   20м2 х  2777чел=55540м2..

- к расчетному сроку на 2035г  25м2х 2882чел =72050м2

Рост общего объем строительства на перспективу предполагается на 114%.

Существующий жилой фонд 33,64тыс. м2 сохраняется полностью.

Плотность населения для расчета потребности территории рассчитывается согласно приложению 5 СНиП 2.07.01-89*

Застройка на 1-ю и расчетный срок  предполагается усадебными домами. Средний размер участка существующей индивидуальной застройки  1200 м².

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел.

При жилищной обеспеченности – 20м²/чел на 1 очередь и расчетный срок плотность рассчитывается по формуле:

P=P18·18:H,  где P18-показатель плотности при 18м²/чел;

H- расчетная жилищная обеспеченность, м².

P=32х18:20=28,8 чел/га – на первую очередь строительства для усадебной жилой застройки

P=32х18:25=23,04 чел/га на расчетный срок строительства для усадебной жилой застройки;

В настоящее время  по представленным данным  ветхое и аварийное жилье, требующее капитального ремонта,  в с.Кислово составляет -10,5 тыс. м2.

таблица 2.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год – 2012 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2020 г. | Расчетный срок - 2035 г. |
| 1 | Численность населения | чел. | 2721 | 2777 | 2882 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 12,36 | 20,0 | 25,0 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | тыс. м² | 33,64 | 55,54 | 72,05 |
| 4 | Плотность населения | чел./га | 21,3 | 21.7 | 22,5 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м² | - | 21,9 | 38,41 |

Потребность в жилых территориях  на перспективу составит:

2882 чел  :  23,04 чел/га = 125 га;

Новое жилищное строительство на перспективу предполагается осуществить на свободных территориях внутри поселка , площадь жилой зоны в селе составляет -127,85га.

Жилищное строительство будет осуществляться в основном за счет индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов.

2.3. Развитие инфраструктуры  социального обслуживания

Генеральным планом предусматривается выделение  двух категорий учреждений и предприятий обслуживания: социальных и коммерческих.
        Социальные учреждения рассчитываются  и размещаются на территории поселка в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* приложение 7 и рекомендуемыми радиусами доступности, а также схемы территориального планирования Быковского муниципального района, выполненной проектной организацией ООО «Мегаполис» (Волгоград), 2010г;

Количество, качество коммерческих учреждений, их радиус обслуживания диктуются коньюктурой рынка, определяются предпринимателями самостоятельно в соответствии с территориальным зонированием. Отдельно стоящие здания для указанных учреждений размещаются  в общественно- деловых зонах, встроенные учреждения могут размещаться в жилых и производственных зонах.

Учреждения дошкольного воспитания 
      В Быковском  районе, как и в целом по области последние 15 лет, наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Но за последние 5 лет естественная убыль населения сократилась с 5,2 до 2,9 человека на 1000 населения. Причины падения рождаемости и повышения смертности связаны с падением уровня жизни населения, неуверенностью в завтрашнем дне и со снижением качества здравоохранения, а также с некоторыми неблагоприятными изменениями в половозрастной структуре.

При положительном изменении  экономической ситуации (образование новых рабочих мест, рост рождаемости) возрастет  потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного воспитания.

Расчет  норматива обеспеченности детскими учреждениями

Исходя из справки, предоставленной администрацией  Кисловского поселения,   дети возрастных групп (от 1 до 6 лет)  составляют 170 чел, 6,3% от населения 2721 чел. Следовательно, на 1000чел. приходится  63 детей от 0 года до 6 лет.  Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями  по с.Кислово (max значение) в пределах 85% от 63чел. составит – 54места на 1000 жителей .

Расчет норматива обеспеченности для общеобразовательных школ

Исходя из справки, предоставленной администрацией  Кисловского поселения,     дети возрастных групп (от 7 до 17 лет)  составляют 295 чел, 10,8% от населения 2721чел. Следовательно, на 1000чел. приходится  108 чел для расчета общеобразовательных мест.

Для общеобразовательных школ следует принимать с учетом 100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (9-10 кл.) необходимое количество мест  составит

108:11 х 9+ 108:11 х 2 х 0,75 = 88,4+14,73=103 места

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 103 места на 1000 жителей .

Расчет потребности в объектах обслуживания выполнен на 1-ю очередь 2020г. – на 2777

чел.  и на перспективу – на 2035г. на 2882чел.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование учреждений |  | Ед. изм |  | Норма СниП 2.07.01-89* |  | Общая вместимость по расчету |  |  |  |  |  | Сущ. |  |  | Размещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г на 2777 чел |  |  | 2035г на 2882 чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 1. | Детские школьные учреждения |  | мест на 1000 жит. |  | 54 |  | 150 |  |  | 156 |  |  | 120 |  |  | требуется расширение садика |  |  |
| 2. | Общеобразовательные школы |  | мест на 1000 жит. |  | 103 |  | 286 |  |  | 297 |  |  | 548 |  |  | сущ. школа на 548 мест |  |  |
| 3 | Внешкольные учреждения |  | мест |  | 10% от обще- го кол-ва школы |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Больницы |  | коек |  | 15,7 |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 54 |  |  | Сущ. |  |  |
| 5. | Поликлиники |  | посещ. |  | 18,1 |  | 50 |  |  | 52 |  |  | 62 |  |  | Сущ. |  |  |
| 6. | Аптеки |  | объект |  | 1 на 15 тыс. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Сущ. |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования |  | м2 общ. площад |  | 60 |  | 167 |  |  | 173 |  |  | 600 144 |  |  | Сущ. спортплощадка. Спортзал |  |  |
| 8 | Бассейны крытые и открытые |  | м2 Зеркала воды |  | 20 |  | 56 |  |  | 58 |  |  | - |  |  | Не планируется в связи с имеющимся природным водным объектом |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Клубы | Посет. мест |  | 80 |  |  |  | 222 |  |  | 231 |  |  | 175 200 |  |  | Сущ.СДК ДК «Источник» |  |
| 10 | Библиотеки | тыс. ед. хран. |  | 6 |  |  |  | 16,7 |  |  | 17,3 |  |  | 19 |  |  | Сущ. библиотека |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров: | м2 торг. площади |  |  |  | 300 |  |  | 833 |  |  | 865 |  |  | 1672 |  |  | сущ. |
| 12. | Рынок | м2 торг. площ. |  |  |  | 24 |  |  | 67 |  |  | 69 |  |  | 500 |  |  | сущ. |
| 13. | Предприятия общественного питания | мест |  |  |  | 40 |  |  | 111 |  |  | 115 |  |  | - |  |  | дополнить в проектируемых центрах |
| 14. | Предприятия бытового обслуживания | Р.м. |  |  |  | 7 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | - |  |  | дополнить в проектируемых центрах |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Баня | место |  |  |  | 7м/1тыс. чел. |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | - |  |  | дополнить в проектируемых центрах |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отделение связи IIIкатегории | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Сущ. |  |  | не требуется |
| 17. | Отделение сбербанка , кредитные организации | опер. место |  |  |  | 1место на 1-2 тыс. чел. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | Сущ. |
| 18. | Организации управления | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Сущ. |
| 19. | Отделение полиции | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Сущ. |
| 20. | Пожарное депо | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Сущ. |  |  | Сущ. |
| 21. | Кладбище традиционного захоронения | га |  |  |  | 0,24 га/на 1тыс.чел. |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 5 |  |  | Сущ. |

Общественный центр предлагается формировать на месте сложившегося центра.

В южной части поселка предлагается сформировать подцентр для размещения спортивного комплекса. Размещенное  вблизи от жилой застройки в центре села кладбище  необходимо постепенно перенести  на юго-восток в производственную зону с соблюдением  санитарных разрывов.

На первую очередь запроектированы следующие объекты  социальной инфраструктуры, согласованные с  администрацией поселения:

- капитальный ремонт водопроводных сетей  с заменой труб на 60%;

- 100%  газификация села;

- доведение количества дорог с твердым покрытием до 80%;

На расчетный срок необходимо выполнить новое строительство по объектам социальной инфраструктуры в соответствии с расчетом:

-  строительство свинокомплекса (за границей поселка);

- строительство цеха по засолке и консервированию овощей(за границей поселка);

- строительство спорткомплекса;

- строительство объектов бытового обслуживания  на 20 раб. мест;

- строительство предприятия общественного питания на 115 мест;

- строительство бани на 20 мест.

На расчетный срок предполагается  реконструкция и модернизация имеющегося здания детского сада с пристройкой дополнительного здания  на 36 мест.

2.4. Рекреационная зона

Одним из главных критериев уровня развития общества является свободное время, которое является составной частью внерабочего времени и включает в себя физиологические составляющие, профилактику и лечение, сугубо личное время, досуг и отдых

Отдых – многоплановый процесс, связанный с характером труда и присутствующий во всех видах деятельности в свободное время, направлен на восстановление физических и духовных сил.

Различают:

- повседневный;

- еженедельный или периодический отдых в выходные дни;

- ежегодный или длительный отдых в период отпусков и каникул.

Термин «отдых» в настоящее время полностью не отражает многообразие функций и требований, выполняемых индивидом во времени и пространстве. Круг этих вопросов укладывается в понятие  «рекреация», под которым понимается деятельность человека, направленная на восстановление своих физических и психических сил, не связанная с выполнением трудовых обязанностей и удовлетворением обязательных бытовых потребностей. В сфере архитектурного проектирования рекреация – это отдых, туризм (в т.ч. лечебно-оздоровительный), развлечения, любительский спорт в закрытых помещениях и на открытых пространствах в природной и урбанизированной среде.

Материальными факторами, влияющими на рекреационную деятельность являются рекреационные ресурсы и их пространственное размещение, так для длительного отдыха и лечения в стационарах необходимы территории, обладающие климато-, бальнео-, грязересурсами, для спортивного и экологического туризма – уникальные ландшафты, горные и водные маршруты, для повседневного отдыха – лесопарки, парки.

При решении градостроительных вопросов организации кратковременного и длительного отдыха предусматриваются:

- определение ориентировочной потребности населения в видах рекреационной деятельности и территориях ( перспектива на 25-30 лет и 1ая очередь на 10 лет);

- выделение на плане основных структурных элементов системы рекреации, природных парков, охраняемых ландшафтов и главных трасс туризма;

- увязка пространственной структуры системы рекреации с общей моделью системы расселения, с системами транспорта и обслуживания;

- развитие других сфер деятельности народного хозяйства, вытекающих из потребностей рекреационной деятельности;

- сохранение целостной географической среды и культурно-исторических ценностей района проектирования.

Функциональная структура рекреации строится с учетом продолжительности и разнообразия видов отдыха различных возрастных групп населения.

На момент разработки генерального плана в с.Кислово практически не организована система отдыха населения.  
  Рекреационная территория сложилась  на берегу Волгоградского водохранилища . Кроме того, сложилась мемориальная зона парка по около Дома культуры  с братской могилой советских воинов, погибших в  период гражданской и Великой Отечественной войны.

Существует хороший зеленый массив лесхоза в южной части поселения Кисловский сосновый бор – охраняемые старовозрастные насаждения сосны на песках. В настоящее время с целью развития массовых и индивидуальных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории с. Кислово действует стадион.

На перспективу необходимо организовать все сложившиеся зоны в соответствии со статусом т.е.

– содержать и благоустраивать парковую зону;

– организовать и благоустроить зеленую зону за Домом культуры, разбить дорожки и  организовать детские площадки, расставить скамейки.

Береговая полоса Волгоградского водохранилища  должна приобрести  рекреационное значение и стать излюбленным местом отдыха жителей.

Для организации рекреационной зоны необходимо  расчистить от мусора и сухостоя берега, проложить прогулочные дорожки, определить места отдыха населения, организовать мусоудаление и пр. Создать пешеходные маршруты, определить места временных стоянок для  транспорта, организовать прибрежную полосу.

2.5.Улично-дорожная сеть

Важное значение в развитии Быковского  муниципального района занимает сельское хозяйство, которое в основном обслуживается автомобильным транспортом. Дальнейшее его развитие  и совершенствование напрямую связано с этим видом транспорта, развитием и совершенствованием сети автомобильных дорог в сельской местности.

Основной задачей развития пассажирского автомобильного парка с.Кислово является дальнейшее улучшение существующего покрытия дорог, асфальтирование проездов и жилых улиц, повышение доступности и качества  транспортных услуг для населения района и обеспечение безопасности дорожного движения.

Автобусные маршруты связывают поселок с  г. Волгоградом, п. Быково, г. Волжский и другими населенными пунктами.

Въезд в поселок осуществляется по дороге , соединяющей с.Кислово с  автодорогой республиканского значения Волгоград - Самара – Энгельс.

В развития транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов.  При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования внутри села 18,85 км , из них 10,15 км дороги с твердым покрытием,   8,7 км грунтовые дороги.

Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Главные улицы села 1.Мая и ул. Пролетарска формируются шириной 40м с проезжей частью 6м , ул.Мира и ул.Пугачева формируются шириной 25м с проезжей частью 6м.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 20м  с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м.

Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Для основных улиц, связывающих жилые кварталы и главные улицы , предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий:  цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.  Для индивидуальных жилых домов предусматриваются  хозяйственные проезды со щебеночным покрытием. Постоянное хранение личного автотранспорта предполагается в индивидуальной застройке на собственном участке.

Сеть главных, основных и второстепенных жилых улиц и внутриквартальных проездов,  позволяются обеспечить максимальную связность проектируемой территории.

Для обеспечения  нормативного уровня  доступности маломобильным группам населения к объектам торговли и к учреждениям обслуживания и передвижения по поселку   на пересечениях пешеходных тротуаров с проезжей частью необходимо предусмотреть пандусы шириной 1,5 м и уклоном 8%. Поперечный уклон пандусов предусмотреть в пределах 1%. С двух сторон, перпендикулярно к проезжей части, пандусы  оградить бортовым камнем высотой не менее 5,0 см.

Предлагается упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки для устройства технологических проездов вдоль береговой линии для обеспечения доступа к водоемам, для их обслуживания и пользования; создание в населенных пунктах поселения зон отдыха, спортивных площадок, которые будут связаны с жилой застройкой пешеходными и велосипедными дорожками.

2.6. Развитие производственных территорий

Для обеспечения социально – экономического благополучия населения района сельское хозяйство должно производить продукты питания и сельскохозяйственное сырье в объемах, удовлетворяющих собственные потребности и для реализации наиболее выгодной продукции за пределы района. Основным потребителям сельскохозяйственной продукции является местное население и территориально прилегающие муниципальные районы Волгоградской области.

Размещение и развитие сельскохозяйственных производств на территории поселка в последние годы  происходило медленными темпами. Основными факторами, позволяющими стимулировать развитие сельскохозяйственных производств, будут быстрые темпы развития торговли, внешнего транспорта, строительства, связи и отраслей, оказывающих рыночные услуги.
       	Повлиять на это может только социально-экономическое развитие поселка. Вероятность подобных изменений зависит от государственных и муниципальных программ социального и экономического развития, участия администрации поселения и района в процессах их подготовки и реализации.
         Развитие сельскохозяйственного производства приведет к спросу на производственные территории и помещения.

В схеме территориального планирования Быковского района объекты капитального строительства производственной сферы на территории Кисловского поселения  на перспективу до 2035 г.  предусмотрено разместить свинокомплекс и цех по засолке и консервированию овощей.

Сельскохозяйственное производство представлено такими  организациям, как - СПК « Волжский», Зональная опытная Мелиоративная Станция,  Управление лесхоза. Предприятия - ООО Водстрой 1, Райгаз.  Это  предприятия по переработке местной сельскохозяйственной продукции и перераспределению энергетических ресурсов. Сельскохозяйственное производство, связанное с хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции,    расположено за границей поселка  севернее поселения. Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий  выделены  резервные территории в сложившейся производственной зоне на севоро-востоке от  поселка.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон.

2.7. Инженерная подготовка территории

В инженерно- геологическом отношении территория в основном благоприятна для застройки и каких - либо сложных работ по инженерной подготовке не требуется.

Расположено с.Кислово на высоком берегу Волгоградского водохранилища ,  территория  не подвержена затоплению паводковыми водами.

2. 8.Инженерная инфраструктура территории.

- Инженерная инфраструктура поселка состоит  из инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры энергетического комплекса и инфраструктуры связи.

- Инфраструктура водохозяйственного комплекса включает в себя системы водоснабжения и канализации.

- Инфраструктура энергетического комплекса включает системы тепло, -электро- и газоснабжения.

- Инфраструктура связи включает системы телефонной, мобильной, телевизионной, радиопередающей связи.

- Магистральные инженерные сети в границах существующей застройки размещены на землях общего пользования.

- 2.8.1. Водоснабжение

- Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение с.Кислово  осуществляется от существующих 9-ти артезианских  скважин. Буровых артезианских скважин - 4, артезианских – 5. Глубина скважин 36 м. Дебит скважин 2,8-7 л/сек. Вода от скважин подается водоводами диаметром 100мм, протяженностью 14,892км. Регулирование осуществлялось водонапорными башнями емкостью по 200 м3, высотой 18, на данный момент башни законсервированы. Регулирование осуществляется насосными установками. Существующая сеть проложена из чугунных и стальных труб.  Предусмотрены 2 пожарных резервуара емкостью 100 и 150м3.

Производственные предприятия имеют собственные системы водоснабжения.

Прогнозный расчет водопотребления

Таблица 2.3

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Прогноз на 2015г. и 2030г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь, м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  | Итого, м3/сут |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом и горячим водоснабжением | м3/сутна чел | 0,23 | 2777 | 639 | 2882 | 663 | 663 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | м3/сут на 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,02 | 897 | 18 | 927 | 19 | 19 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3/сутм2 | 0,00041 | 290000 | 119 | 370000 | 152 | 152 |
| 4 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут | 0,058 | 2777 | 160 | 2882 | 166 | 166 |
|  | Итого: |  |  |  | 936 |  | 1000 | 1000 |

Примечание:

1.расход воды по производственным  предприятиям  принят ориентировочно;

2. пожаротушение принято: количество одновременных пожаров 1,расход 10л/с ;

3. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 2) принята по среднему показателю.

4. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году)  из расчета 3л/м2  в сут.  поделен на 365 (кол-во дней в году).

- Мероприятия и предложения

Генеральным планом предлагается использование существующих и при необходимости по мере развития поселка дополнительно запроектированных   подземных источников для обеспечения водоснабжением планируемых к размещению жилых и промышленных территорий. Для определения точного места залегания горизонта, местоположения водозаборов и качества воды необходимо проведение поисково-разведовательных работ.

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях поселка, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Планом перспективного развития предусмотрена замена 60%  водопроводных сетей. При проектировании и строительстве рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвергаются коррозии и соответственно имеют более продолжительный срок службы.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит 1,0 тыс. м3/сут.

Вода из скважин по магистральным трубопроводам Д100мм подается к отводным сетям.

Доставка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям диаметром от 50 мм до 100 мм.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.

Общий расход воды на хоз- питьевые нужды на 1-ю очередь составляет   936  м3/сут.

На перспективу сохраняется сложившаяся система водоснабжения.

В целях предупреждения водоносного горизонта от загрязнения, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м.

Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков, происходит сезонно в течении  5 месяцев в году. Полив  осуществляется водой из водопроводной сети.

- 2.8.2. Канализация

- Существующее положение

В настоящее время в поселке централизованной канализации не имеется, поселок частично канализован (район новостроек). Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой застройки  отводятся  в выгреба. Бытовые стоки насосной станцией перекачиваются  на очистные сооружения, расположенные на расстоянии 1 км на юго - восток от поселка.

- Мероприятия и предложения.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

На 1-ю очередь до создания  систем канализации индивидуальной застройки   возможно использование автономных систем канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией технической воды .

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 848 м3/сутки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

- 2.8.3.Теплоснабжение

- Существующее положение.

- Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки  отапливается самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ.  Общественные здания отапливаются также газовыми котельными. Ряд предприятий также имеют свои котельные.

- Мероприятия и предложения

Проектируемую жилую  застройку на перспективу развития до 2035 года предполагается снабжать теплом и горячей водой посредством поквартирного отопления  и установок газовых водонагревателей в каждом коттедже. Природный газ используется на все индивидуальные и коммунально-бытовые нужды, отопление, приготовление пищи и горячей воды, производственные  и технологические нужды предприятий

Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же промпредприятия,  размещаемые в производственных зонах предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

- 2.8.4. Газоснабжение

- Существующее положение.

Газоснабжение с.Кислово  осуществляется по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 2-я ступень – газопроводы низкого давления –до 0,005МПа.

Существующая схема сохраняется на расчетный срок.

Доставка газа осуществляется от магистральных газопроводов через  автоматическую газораспределительную станцию (АГРС).

От АГРС газоснабжение осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: через сети среднего давления газ подается на газорегуляторные пункты (ГГРП)  к котельным промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей. К газопроводам среднего давления подключаются ГГРП для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Надежность бесперебойного давления должна быть обеспечена закольцовкой по низкому давлению. Необходимость в установке дополнительных газорегуляторных пунктов для снижения давления для  целей отопления и собственных нужд каждого из предприятий определить при  дальнейшем проектировании.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 1188,83 тыс.м3/год.

Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 7,8 м³ природного газа.

Таблица 2.4

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители | Сущ. застройка,- 2012г тыс. м3 | Первая очередь – 2020 г. тыс. м3 | Расчетный 2035 г. тыс. м3 |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 544,2 | 555,4 | 576,4 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 3148,7 | 5198,5 | 6743,9 |
|  | Итого: | 3692,9 | 5753,9 | 7320,3 |

2.8.5. Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение существующей застройки осуществляется, от  подстанции , находящейся на балансе Волжского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»  и от сетей 6/0,4 кВ , принадлежащих «.ОАО Волгоградоблэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ. от  подстанций.

Прогнозный расход электроэнергии

Таблица 2.5

| № | Наименование | Ед. изм | 2012 г. |  | Прогноз на2020г. и 2035 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая застройка , кВт |  | 1-я очередь, кВт |  | Расчетный срок, кВт |  | Итого кВт в год |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 2721 | 2584950 | 2777 | 2638150 | 2882 | 2737900 | 2737900 |
|  | Итого: |  |  | 2584950 |  | 2638150 |  | 2737900 |  |

Примечание:

существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч /чел по приложению 12  СНиП 2.07.01-89

- Мероприятия и предложения

Существующая схема электроснабжения поселка сохраняется.

Годовой  объем потребляемой электороэнергии ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 2737900квт ч/год.

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территории жилой   застройки, общественно-деловых зон и промышленных предприятий будет осуществляться на напряжении 6 кВ по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя. Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ от  подстанций . Электрические сети выполняются кабельными.

Трансформаторные пункты должны применяться преимущественно комплектными закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

2.8.6. Инфраструктура связи

Существующее положение.

Телефонная связь с.Кислово обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 500 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов типа ШРП и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 283 абонента  и  17- предприятий. Сотовой связью обеспечено – 1650 чел.

- Мероприятия и предложения

В с.Кислово  необходимо провести  замену аналогового оборудования 200 ( емк150№) на цифровую АТС Si-3000.

Выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри поселка.

Существующая инфраструктура сооружений связи в с.Кислово в настоящее время позволяет предоставлять услуги высокоскоростного доступа к сети интернет.

При развитии села предполагается развитие и фидерных линий.

Генеральным планом на расчётный срок (2035 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети села на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая “Интернет”, что успешно претворяется в настоящее время .

Развивается в селе  и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM .

Система проводного вещания в городе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

2.8.7. Санитарная очистка территории и мусороудаление

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых отбросов, выполнение работ по уличной летней и зимней уборке улиц  в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Осуществляют уборку территорий и санитарной очисткой являются  коммунальные предприятия и службы  администрации.

Расчет количества бытовых отходов выполнен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма накопления бытовых отходов принята по приложению М.

Данные расчета приведены в таблице.

Таблица 2.6.

| Бытовые отходы | Ед.изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во отходов, кг/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее по селу с учетом общественных зданий | 2882 чел | 280кг/чел | 806960*1,1 | *увеличение на 10% п. 2 примечания |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий | 117300 | 5кг/м2 | 586500 |  |
| Итого |  |  | 863960кг или 863,96 т/год |  |

Сбор твердых бытовых отходов от общественных зданий предусматривается в переносные металлические мусоросборники. Вывоз предусматривается на полигон расположенный за пределами  с. Кислово на расстоянии  более 2км.

2.8.8. Дождевая канализация

Дождевая канализация в с.Кислово отсутствует. Отвод осуществляется открытыми лотками по естественному уклону рельефа местности.

Сброс на перспективу предлагается осуществлять через систему лотков и сетей дождевой канализации и локальную очистную установку, которую разместить в районе санитарной зоны промпредприятий с последующим сбросом на поля.

2.9. Особенности развитий территорий с особыми условиями

## 2.9.1. Коммунальные предприятия. СЗЗ

В с.Кислово  существующее кладбище расположено  в центре поселения.

Вывоз мусора  осуществляется  на  площадку ТБО, расположенную в восточной части за пределами поселка   на расстоянии 2000м.

## 2.9.2. Производственные предприятия. СЗЗ

По мере развития промышленности и увеличения масштабов эксплуатации природных ресурсов объем геохимической деятельности людей все более увеличивается. Поэтому очень важно выявить места концентрации наибольших загрязнений, изучить пути миграции вредных веществ из очагов загрязнений, а также наметить пути наиболее рационального и разностороннего использования природных ландшафтов.

Размещение сельского хозяйства, его специализация и повышение продуктивности также связано с охраной природы.

Наилучшие условия произрастания сельскохозяйственных культур могут быть обеспечены лишь в природной среде, свободной от разрушительного влияния производственных вредностей.

Необходимы специальные мероприятия, направленные на организацию целесообразного использования природных ресурсов, на их сохранение, восстановление и умножение.

Важным инструментов может явиться районная планировка как метод наиболее эффективного и взаимоувязанного размещения всех видов строительства на территории района.

Одним из важных этапов является установление охранных зон вокруг рассматриваемых территорий. Ширина таких зон зависит от целого ряда условий, важнейшими из которых являются назначение охраняемой территории и вид строительства, намечаемого от нее

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 2.7.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 2.7

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 | Количество жителей, проживающих в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КООС (мастерские, склад) | 100 | - |
| 2 | База ПМК | 100 | - |
| 3 | Сельское кладбище | 50 | - |
| 4 | Очистные сооружения | 300 | - |
| 5 | Площадка для размещения бытовых отходов | 300 | - |

Из таблицы видно, что  в санитарно-защитных зонах не размещается жилая застройка. Для улучшения экологической обстановки в поселке и сокращению негативного воздействия на данную территорию:

- Предлагается разработать проект СЗЗ, с обозначением перечня мероприятий по сокращению негативного воздействия на жилую застройку.

- Предлагается организовать санитарно- защитное озеленение.

Повышение санитарно-гигиенической  эффективности зеленых насаждений.

Одним из эффективных средств улучшения качества и защиты воздуха от загрязнения являются зеленые насаждения, так как они снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, что имеет огромное оздоровительное значение. Для наибольшей санитарно-гигиенической эффективности зеленых насаждений следует размещать их в плане села в зависимости от их использования и различных категорий:

- насаждения общего пользования – парки культуры и отдыха, зеленый массив которых по размерам, размещению в плане населенного пункта и природной характеристике обеспечивает создание наиболее здоровых условий для отдыха населения и организации массовых культурно-просветительных мероприятий, физкультуры и развлечений;

- ограниченного пользования – насаждения при детских садах, школах, высших учебных заведениях, лечебно-профилактических учреждениях и внутри жилых микрорайонов и кварталов, включающие разнообразные посадки в целях улучшения микроклиматических условий, изоляции участков от окружающих территорий, создания затененных площадок для прогулок, открытых площадок для занятий физкультурой и игр детей;

- специального назначения – защитные зоны при промышленных предприятиях, насаждения вдоль автомобильных и железных  дорог способствующие уменьшению неблагоприятного воздействия выбросов на прилегающие территории и формирования ландшафтов, прилегающих к магистралям.

Насаждения всех категорий размещаются с максимальным использованием существующей растительности и водоемов так, чтобы получалась единая система, в которой зеленые массивы внутри села были бы связаны между собой и с внешним зеленым поясом озелененными магистралями.

2.9.3. Водоохранные зоны

Устанавливаются водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса  Волгоградского водохранилища   в размере  200 и 50 м соответственно. Береговая полоса 20м.

2.9.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Питьевое водоснабжение поселка обеспечено подземными источниками.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом и принята -50м

2.9.5. Зоны санитарной охраны от очистных сооружений

Установлена санитарно- защитная зона от существующих очистных сооружений – 300м.

2.9.6. Охранная зона  воздушных линий электропередачи

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   6 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   10м . Установление охранной зоны нормируется правилами устройства электроустановок.

2.9.7. Охранная зона культурных объектов

Памятники истории и культуры  на территории с.Кислово, подлежащие государственной охране

Таблица 2.8

| Номер по порядку | Наименование памятника и местонахождения. Сведения о балансодержателе | Год сооружения и решение об установке памятника | Вид сооружения: стела, обелиск ,скульптура. Наличие мемор.доски | Перечень проведенных работ в 2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонтно-реставрационные работы | Благоуст-ройство террито-рии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Памятники истории |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила воинов, погибших за Родину в 1918-1921г.г., 1941-1945г.г. с.Кислово. Балансодержатель – Кисловское с/п | 1960 г. Документ с решением об установке отсутств. | Треугольная стела, по форме напоминаю-щая снаряд | Покрашены декоративные цепи, ограда | Проведена санитарная уборка прилегающей территории |

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде и на сопряженной с ним территории должны устанавливаться зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

2.10. Проектируемый баланс использования территорий

Проектируемый баланс использования территорий с.Кислово на перспективу

Таблица 2.9

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона (Ж) в том числе | 129,95 | 46,57 |
| 1.1. | - зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (Ж1) | 127,85 |  |
|  | в том числе жилищный фонд | 7,205 |  |
| 1.2. | - зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования | 2,1 |  |
| 2. | Общественно - деловая зона (Д) | 2,43 | 0,87 |
| 2.1. | - зона застройки объектами общественно-делового назначения | 2,43 |  |
| 3. | Зоны рекреационного назначения (Р) | 37,755 | 13,53 |
| 3.1. | -зона парков, скверов, садов, бульваров, пляжей (Р1) | 35,975 |  |
| 3.2. | -зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения (Р2) | 0,1 |  |
| 3.3. | -зона лесов (Р3) | 1,68 |  |
| 4. | Производственные зоны (П) | 98,875 | 35,44 |
| 4.1. | -зона производственных объектов (П1) | 6,17 |  |
| 4.2. | -зона объектов инженерной инфраструктуры (П2) | 2,705 |  |
| 4.3. | -зона объектов транспортной инфраструктуры (П3) | 90 |  |
| 5. | Зоны специального назначения (С) | 10,0 | 3,59 |
| 5.1. | -зона кладбищ (С) | 5,0 |  |
| 5.2. | -зона озелененных территорий специального назначения | 5,0 |  |
|  | Всего в границах поселка на 2035 год | 279,01 | 100 |

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижением опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно –планировочных и конструктивных решений;

- осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья   людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов;

- ликвидацией последствий, реабилитацией населения , рекультивацией территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях

Опасными технологическими процессами по определению ГОСТ Р22.0.02-94 являются процессы, проходящие при повышенных температуре с участием токсичных горючих и взрывоопасных веществ.

С этой точки зрения процесс транспортировки газа относится к категории    опасных. Наибольшую опасность для обслуживающего персонала, населения и окружающей природной среды при эксплуатации газопроводов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом наружу природного газа вследствие разгерметизации стенок трубопровода запорно-регулирующей арматуры, при механическом повреждении:

-старении металла,

-возникновения микротрещин

- температурных напряжениях, разрыва сварного шва;

- целенаправленной диверсии.

Необходимо:

- предусмотреть молниезащиту и заземление ГРПШ;

- надземный газопровод покрыть  антикоррозийным покрытием для наружных работ, верхний слой желтого цвета;

-подземный газопровод предусмотреть с изоляцией  усиленного типа;

-сварные стыки на стальном газопроводе подвергнуть неразрушающим методам контроля, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002  п. 10.4.1 табл.14;

- вдоль трассы наружного газопровода и ГРПШ, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства России (№  878 от 20.11.2000 г.), определить охранные зоны, достаточные  для безопасной эксплуатации опасного производственного объекта:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
    б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
    б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 
    в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 
    г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 
    д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 
    е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 
    ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
    з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
    и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 
    к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 
    л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Возможные чрезвычайные ситуации

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории села  возникновение  ЧС возможно по причине:

- аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений);

-метеорологических и агрометеорологических опасных явлений:  бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень),  сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения: аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории с.Кислово Быковского муниципального  района могут быть:

- Сильный ветер – скорость ветра при порывах 30 м/сек и более;

- Крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- Сильный снегопад – количество осадков 141,7мм и более, за 12 часов и менее;

- Сильная метель – выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течении суток, скоростью 15 м/сек и более;

- Сильный гололед – отложения на проводах диаметром 20 мм и более;

- Наводнения и затопления населенных пунктов и территорий – в период розлива рек;

- Оползни и разрушение берегов – в период розлива рек;

- Аварии с взрывами, пожарами и выбросами химически опасных веществ на ОПО в радиусе 5 км., а также выбросом химически опасных веществ на автодороге (хлор, аммиак – 1 т) и железной дороге (хлор, аммиак – 50 т);

- Аварии с взрывами и пожарами, в результате утечки газа при неисправности технологического оборудования, коррозии металла и нарушения мер пожарной электробезопасности.

К потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

По данным администрации села  к охраняемым объектам относятся:

- водозаборные скважины;

- склады ГСМ  на территориях производственного назначения;

- газопроводы.

Защита  опасных производств

Мероприятия и предложения по защите:

- Составление перечня взрывоопасных промышленных объектов муниципального значения и зон поражающих воздействий;

- Составление перечня пожароопасных промышленных объектов муниципального значения и зон поражающих воздействий;

- Составление перечня взрывоопасных объектов муниципального значения и зон поражающих воздействий;

- Описание возможные ситуаций, которые могут возникнуть на территории муниципального района;

- Описание и характеристики систем оповещения населения об угрозе и возникновения ЧС;

- Решения по обеспечению  беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;

- Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, и газоснабжения, а также систем связи;

- Мероприятия по молниезащите на предприятиях и сооружениях;

- Мероприятия по предупреждению и снижению негативных последствий ЧС.

Зона возможного опасного  заражения местности – территория, прилегающая к опасным объектам, в пределах которой при возможном разрушении емкостей, с аварийно опасными веществами, вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражение незащищенных людей.

Одним из факторов риска природного и техногенного характера в границах Быковского муниципального района является прорыв гидротехнических сооружений.

Планируемые мероприятия по предупреждению ЧС в случае прорыва гидротехнических сооружений и ликвидации их последствий:

- разрабатывается план мероприятий, направленных на защиту населения, сельскохозяйственного производства от паводка, план доводится до глав сельских поселений и хозяйств района;

- комиссия по ЧС и ПБ через местную печать, по радио и местное телевидение информирует население о предстоящем паводке и мерах направленных на защиту населения;

- в хозяйствах и администрациях сельских поселений создаются совместные комиссии по борьбе с паводком;

- выделяется техника, назначаются люди, готовятся материалы, ведутся работы по укреплению дамб, мостовых переходов, других защитных сооружений, для освещения мест работы устанавливаются прожектора;

- берутся на учет имеющиеся плавсредства;

- развертываются средства связи для работы пунктов управления глав сельских поселений и оперативной группы председателя КЧС и ПБ администрации Быковского муниципального района;

- на местах работ по пропуску паводковых вод имеются патрульные группы в составе 2-х и более сотрудников РОВД, с задачей не допустить пьянства и обеспечить общественный порядок, пьяные немедленно изолируются;

- размещение отселяемых организовывается у родственников и знакомых, нуждающихся в жилье размещаются в пунктах временного размещения (дома культуры, школы);

- выводится в подготовленные места домашний скот;

-  определяется место расположения пункта питания, работающие по пропуску паводковых вод обеспечиваются горячим питанием;

- определяется место нахождения медицинского работника для оказания первой медицинской помощи, в случае угрозы жизни пострадавших организуется их направление для оказания квалифицированной медицинской помощи в Кисловскую районную больницу.

Система оповещения по сигналам ЧС предусматривается радиоприемниками в сетях государственного радиовещания. Оповещение людей осуществляется трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Управление эвакуацией должно осуществляться:

- Включением эвакуационного освещения;

- Передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации;

- Трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения и т.п.

В местах повышенной опасности необходима установка электросирен с подключением к автоматической системе оповещения поселка для оповещения по сигналам гражданской обороны рабочих и служащих ближайших предприятий, организаций и населения, прилегающих территорий.

С началом извещения о радиоактивном заражении (загрязнении) местности работа персонала предприятий осуществляется в режимах радиационной защиты, устанавливаемых Главным Управлением МЧС РФ по Волгоградской области.

Для защиты органов дыхания обслуживающего персонала предприятий и населения, прилегающих территорий изготавливаются ватно-марлевые повязки и используются респираторы (заводского изготовления).

Необходимо проводить профилактические противопожарные мероприятия.

С получением распоряжения об эвакуации населения и рассредоточении персонал предприятий действует в соответствии с планом эвакуационных мероприятий населения ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

При проектировании и строительстве газораспределительных систем на наружных газопроводах необходимо предусмотреть:

- установку отключающей арматуры,

- регулирующих, отсекающих и управляющих средств с запирающими устройствами, фиксирующими их положение и исключающими возможность несанкционированного доступа.

Пожарная безопасность

В проекте приняты планировочные решения,  обеспечивающие  доступность пожарной технике  ко всем планируемым объектам (твердое покрытие проезжей части необходимой ширины для проезда пожарных машин). На сетях водоснабжения  запроектированы  пожарным гидрантами. В поселке размещена пожарная часть  .

Пожаротушение

Планировочные решения территорий  потенциально опасных объектов и объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения, аварии на которых могут привести к возникновению техногенных, чрезвычайных ситуаций должны предусматривать условия обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения аварийно-спасательных и пожарных подразделений:

- Предусматривается возможность беспрепятственного подъезда к зданиям и сооружениям;

- Предусматривается обеспечение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

- Доступ пожарных в любое место и подъезд к сооружениям с трех сторон в противопожарных целях

- Предусматривается возможность устройства разворотных площадок для машин на территории объектов.

- Дороги и подъезды к опасным объектам необходимо выполнить с твердым покрытием.

На территориях опасных объектов следует размещать пожарные депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей.

Пожарные депо подразделяются:

Тип I – центральные пожарные депо на 6,8,10,12 автомобилей для охраны городов;

Тип II – пожарные депо на 2,4,6 автомобилей для охраны городов;

Тип III – центральные пожарные депо на 6,8,10,12 автомобилей для охраны предприятий;

Тип IY - пожарные депо на 2,4,6 автомобилей для охраны предприятий;

Тип Y -  пожарные депо на 2,4 автомобилей для охраны населенных пунктов (кроме городов).

Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо принимается от 0,55 до 2,2 га.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов определяется в соответствии и нормами пожарной безопасности и исходя из местных условий в каждом конкретном случае с учетом наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов на существующих сетях водопровода, пожарных резервуаров, прудов и т.д.

Пожарные гидранты – существующие и проектируемые, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода, располагаются на незаваливаемой территории при разрушении зданий и сооружений.

Необходимо проводить профилактические противопожарные мероприятия.

Для предупреждения ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), включая аварии на транспорте необходимо сформировать перечень ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС. А также определить зоны действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных ПОО и объектах транспорта с указанием источника информации.

Противопожарная защита

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

-применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

-применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

-применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности;

-применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);

-устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

-организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

-применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

-применением средств противодымной защиты.

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

-устройством противопожарных преград;

-установлением предельно допустимых по технико-экономическим расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, а также этажности зданий и сооружений, но не более определенных нормами;

-устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;

-применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;

-применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита люден в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо:

-установить количество, размеры, и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;

-обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;

-организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т. п.).

Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара.

Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства индивидуальной защиты следует применять также для пожарных, участвующих в тушении пожара.

Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей и (или) коллективную защиту людей в соответствии с требованиями п. 3.6 и (или) защиту материальных ценностей.

На каждом объекте народного хозяйства должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и (или) сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами.

Перечень и обоснование достаточности для целевой эффективности средств оповещения и (или) сигнализации на объектах согласовывается в установленном порядке.

В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т. п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций нe менее времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

Для пожарной техники должны быть определены:

- быстродействие и интенсивность подачи огнетушащих веществ;

- допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиции требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами);

- источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;

- нормативный (расчетный) запас специальных огнетушащих веществ (порошковых, газовых, пенных, комбинированных);

- необходимая скорость наращивания, подачи огнетушащих веществ с помощью транспортных средств оперативных пожарных служб;

- требования к устойчивости от воздействия опасных факторов пожара и их вторичных проявлений;

- требования техники безопасности.

Защита от экстремальных ветровых и снеговых нагрузок и других метеорологических явлений

Мероприятия и предложения по защите:

- Локализация, блокирование, сокращение времени действия, масштабов действия и ослабление поражающих факторов и источников поражений

- Ликвидация последствий поражения территорий и окружающей среды, реабилитация населения

Контроль радиационной обстановки

Все предприятия должны иметь разрешения (лицензии)  Госатомнадзора России на обращение с радиоактивными веществами и изделиями на их основе.

Предприятия должны иметь рабочие и стандартные эталоны, являющиеся источниками ионизирующего излучения малой мощности. Все эталоны хранятся в специально оборудованных помещениях в свинцовых контейнерах.

Противооползневые  мероприятия

Оползневые склоны могут быть использованы для устройства парков, прокладки транспортных магистралей, прогулочных аллей и прочее лишь после осуществления защитных противооползневых мероприятий и обязательной проверки их эффективности.

Размещение застройки непосредственно на оползневых склонах, как правило, не допускается.

Оползневой склон и прилегающие к нему территории, потенциально опасные в оползневом отношении, образуют оползневую зону, для которой следует предусмотреть соответствующий комплекс противооползневых мероприятий и сооружений, направленный на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости оползневых склонов, или на ослабление их влияния.

Наиболее опасны для застройки города оползни выдавливания. Их особенность – смещение значительных масс грунта из-за удаления небольшого объема пригрузки в основании склона при проведении планировочных работ, например для устройства дорог, террас и прочее.

В оползневой зоне удорожание строительства составляет 200% и более.

Причины образования оползней и мероприятия их предотвращения даны в таблице.

| Причины образования оползней | Мероприятия и сооружения |
| --- | --- |
| Изменение напряженного состояния глинистых пород (при крутых склонах, трещиноватости пород и падения пластов в сторону склона) из-за подрезки или подмыва основания склона, пригрузки верхней части склона, динамических, вибрационных нагрузок | Уполаживание откоса и пригрузка подножия склона (срезка земли в верхней части откоса и перемещение грунта к подножию склона). Устройство контрбанкетов (контрфорсов) на месте возможного выдавливания грунта |
| Избыточное поступление вод в тело оползня, затрудненность отвода подземных вод, увлажнение оползневых накоплений, увлажнение поверхности скольжения, суффозионный вынос частиц грунта, изменение напора подземных вод при прохождении паводка или создании подпертых бьефов водохранилищ | Перехват и дренирование подземных вод выше оползневой зоны и на склоне (горизонтальный трубчатый дренаж, дренажные штольни, горизонтальные скважины – фильтры, сплошные прорези, вертикальный дренаж, забивные и сквозные фильтры, откосные дренажи). Каптаж ключей и родников на склоне |
| Воздействие вод, рек, водохранилищ, водоемов – речная береговая эрозия, волновое воздействие | Защита берегов от абразии и боковой эрозии с помощью пляжей и берегоукрепительных сооружений (волноотбойные стенки; буны волноломы и траверсы; струенаправляющие сооружения; берегоукрепительные одежды), подпорные стенки набережных |
| Неупорядоченный поверхностный сток (атмосферные осадки и талые воды) | Организация поверхностного стока (вертикальная планировка прилегающей территории и склона; водоотвод с помощью подземных коллекторов и открытых лотков, кюветов и канав; нагорные лотки и валы) |
| Выветривание пород и уничтожение растительного покрова, образование трещин, по которым начинается отрыв блока пород и происходит смачивание поверхностей отрыва и смещения | Защита поверхности склона одерновкой, посев трав, посадка специальных сортов деревьев и кустарников |
| Совокупность причин, вызывающих образование оползней небольших объемов | Механическое удержание оползающих грунтовых масс (подпорные стенки, свайные ряды, контрфорсы: земляные, железобетонные и т.д., в частности тетраподного типа, инъекционные преграды) и искусственное закрепление грунтов физико-химическими средствами (обжиг или клинкеризация, силикатизация песков, электрохимическое закрепление глин) |

На территории с.Кислово  проводятся    берегоукрепительные работы.

Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений

Защита территорий от затопления

Гидрографическая сеть района представлена Волгоградским водохранилищем, длина которого 540км, наибольшая ширина 17км, площадь зеркала при нормальном подгоризонте 3117 кв.км и емкость водохранилища 31,4 куб.км.

Село Кислово расположено на берегу водохранилища.В связи с чем,  необходима защита прилегающих территорий от затопления в весеннее половодье.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

Общую схему обвалования защищаемой территории на всем протяжении пониженных отметок ее естественной поверхности следует выбирать на основании технико-экономического сопоставления вариантов с учетом требований общесоюзных и ведомственных нормативных документов и стандартов, утвержденных или согласованных Госстроем РФ.

При защите затапливаемых территорий надлежит применять два вида обвалования: общее и по участкам.

Общее обвалование территории целесообразно применять при отсутствии на защищаемой территории водотоков или когда сток их может быть переброшен в водохранилище либо в реку по отводному каналу, трубопроводу или насосной станцией.

Обвалование по участкам следует применять для защиты территорий, пересекаемых большими реками, перекачка которых экономически нецелесообразна, либо для защиты отдельных участков территории с различной плотностью застройки.

При выборе вариантов конструкций дамб обвалования надлежит учитывать:

-топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические условия района строительства;

-экономичность конструкций защитных сооружений;

-возможность пропуска воды в период половодья и летних паводков;

-плотность застройки территории и размеры зон отчуждения, требующих выноса строений из зон затопления;

-целесообразность применения местных строительных материалов, строительных машин и механизмов;

-сроки возведения сооружений;

-требования по охране окружающей природной среды;

-удобство эксплуатации;

-целесообразность утилизации дренажных вод для улучшения водоснабжения.

Превышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений.

Проекты инженерной защиты по предотвращению затоплений, обусловленных созданием водохранилищ, магистральных каналов, систем осушения земельных массивов, необходимо увязывать с проектами строительства всего водохозяйственного комплекса.

Искусственное повышение поверхности территории

Поверхность территории надлежит повышать:

- для освоения под застройку затопленных, временно затапливаемых и подтопленных территорий;

- для использования земель под сельскохозяйственное производство;

- для благоустройства прибрежной полосы водохранилищ и других водных объектов.

Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории: почвенно-геологических, зонально-климатических и антропогенных; функционально-планировочных, социальных, экологических и других, предъявляемых к территориям под застройку.

Проект вертикальной планировки территории с подсыпкой грунта следует разрабатывать с учетом плотности застройки территории, степени выполнения ранее предусмотренных планировочных работ, классов защищаемых сооружений, изменений гидрологического режима рек и водоемов, расположенных на защищаемой территории с учетом прогнозируемого подъема уровня грунтовых вод.

За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории от затопления следует принимать отметку уровня воды в реке или водохранилище в соответствии с требованиями СНиП II-50-74.

Примечания:

1. Вероятность превышения расчетного уровня воды для сооружений I класса, защищающих сельскохозяйственные территории площадью свыше 100 тыс. га, принимается равной 0,5 %; для сооружений IV класса, защищающих территории оздоровительно-рекреационного и санитарно-защитного назначения, — 10 %.

2. Перелив воды через гребень сооружений инженерной защиты городских территорий при поверочных расчетных уровнях воды в соответствии со СНиП II-50-74 не допускается. Для городских территорий и отдельно стоящих промышленных предприятий должен быть разработан план организационно-технических мероприятий на случай прохождения паводка с обеспеченностью, равной поверочному расчетному случаю.

При защите территории от затопления повышением поверхности территории подсыпкой или намывом грунта отметку подсыпаемой территории со стороны водного объекта следует принимать так же, как для гребня дамб обвалования; отметку поверхности подсыпаемой территории при защите от подтопления следует определять с учетом требований СНиП II-60-75** и принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката. Отметки поверхности подсыпанной территории при защите от подтопления определяются величиной нормы осушения с учетом прогноза уровня грунтовых вод.

Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.06.05-84.

Отвод поверхностного стока с защищенной территории следует осуществлять в водоемы, водотоки, овраги, в общегородские канализационные или ливневые системы с учетом требований  норм и "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При осуществлении искусственного повышения поверхности территории необходимо обеспечивать условия естественного дренирования подземных вод. По тальвегам засыпаемых или замываемых оврагов и балок следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Необходимость осушения искусственных подсыпок определяется гидрогеологическими условиями прилегающей территории и фильтрационными свойствами грунтов основания и подсыпки.

При засыпке временных водотоков, водоемов и мест разгрузки подземных вод необходимо предусматривать устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа.

При выборе технологии работ по искусственному повышению поверхности территории путем отсыпки грунта или намыва необходимо предусматривать перемещение грунтовых масс с незатапливаемых участков коренного берега или поймы на затапливаемые. При дефиците грунтов надлежит использовать полезные выемки при углублении русел рек для целей судоходства, расчистки и благоустройства стариц, протоков и других водоемов, расположенных на защищаемой территории либо вблизи ее.

Регулирование и отвод поверхностных вод

с защищаемой территории

Сооружения по регулированию и отводу поверхностных вод с городских территорий и промышленных площадок надлежит разрабатывать в соответствии с требованиями инженерной подготовки территорий СНиП II-60-75**. Проектирование дюкеров, выпусков, ливнеотводов и ливнеспусков, отстойников, усреднителей, насосных станций и других сооружений следует производить в соответствии требованиями СНиП 2.04.03-85.

На территориях промышленной и гражданской застройки надлежит предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах 1—2-этажной застройки, на территориях парков и зон отдыха с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами — в соответствии с требованиями СНиП II-Д.5-72 и СНиП II-39-76.

Стокорегулирующие и руслорегулирующие сооружения и мероприятия по предотвращению затопления и подтопления сельскохозяйственных территорий, примыкающих к незарегулированным средним и малым рекам, а также для защиты открытых и подземных горных выработок полезных ископаемых и отдельных народнохозяйственных объектов такие, как переходы под автодорогами, подходы к судоходным сооружениям и т. д.,  следует применять в зависимости:

- от масштабов и времени затопления территории;

- от естественных факторов — подтопления и водной эрозии;

- от техногенных факторов, усиливающих затопление и подтопление земель в зоне защищаемых объектов.

При регулировании и отводе поверхностных вод с защищаемых сельскохозяйственных земель следует выполнять требования настоящих норм и

СНиП II-52-74.

Учет естественной водной эрозии почвенного покрова следует производить в зависимости от нормы осадков, испарения, уклонов поверхности, естественной дренированности и т.д.

При этом надлежит обеспечивать:

- во влажной зоне — защиту от наводнения и затопления ливневыми и снеговыми талыми водами путем отвода избыточных поверхностных вод, понижения уровня грунтовых вод при высоком их стоянии, осушения болот и избыточно увлажненных земель;

- в слабозасушливой и засушливой зонах — защиту от плоскостной и линейной водной эрозии путем обработки пахотных земель поперек склонов, задерновки (засева трав) склонов, посадки древесно-кустарниковых насаждений в зонах оврагообразования и лесополос по границам севооборотных участков, создания водозадерживающих устройств, глубокого объемного рыхления.

Стокорегулирующие сооружения на защищаемой территории должны обеспечивать отвод поверхностного стока в гидрографическую сеть или в водоприемники.

Перехват и отвод поверхностных вод следует осуществлять применением ограждающих обвалований в сочетании с нагорными каналами.

Руслорегулирующие сооружения на водотоках, расположенных на защищаемых территориях, должны быть рассчитаны на расход воды в половодье при расчетных уровнях воды, обеспечение незатопляемости территории, расчетной обводненности русла реки и исключения иссушения пойменных территорий.

Кроме того, эти сооружения не должны нарушать условия забора воды в существующие каналы, изменять твердый сток потока, а также режим пропуска льда и шуги.

Защиту территории от техногенного затопления минерализованными водами посредством поглощающих скважин и колодцев допускается осуществлять в исключительных случаях и при соблюдении требований и условий основ законодательства о недрах с разрешения министерств геологии и органами Госгортехнадзора РФ.

Защита территории от подтопления

Состав защитных сооружений на подтопленных территориях следует назначать в зависимости от характера подтопления (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого им ущерба. Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин подтопления.

При разработке проектов инженерной защиты от подтопления надлежит учитывать следующие источники подтопления: распространение подпора подземных вод от водохранилищ, каналов и других гидротехнических сооружений, подпора грунтовых вод за счет фильтрации с орошаемых земель на прилегающие территории, утечку воды из водонесущих коммуникаций и сооружений на защищаемых территориях, атмосферные осадки.

При этом необходимо учитывать возможность единовременного проявления отдельных источников подтопления или их сочетаний.

Зону подтопления на прибрежной территории проектируемого водохранилища или другого водного объекта следует определять прогнозом распространения подпора подземных вод при расчетном уровне воды в водном объекте на базе геологических и гидрогеологических изысканий, а на существующих водных объектах — на основе гидрогеологических исследований.

Зону распространения подпора грунтовых вод от орошаемых земель на сопряженные территории следует определять на основе водобалансовых и гидродинамических расчетов, результатов геологических и почвенных изысканий.

При этом следует учитывать:

- степень атмосферного увлажнения защищаемых территорий;

- потери воды из водонесущих коммуникаций и емкостей.

Прогнозные количественные характеристики подтопления для освоенных территорий необходимо сопоставлять с фактическими данными гидрогеологических наблюдений. В случае превышения фактических данных над прогнозными надлежит выявлять дополнительные источники подтопления.

При инженерной защите населенных пунктов и промышленных территорий следует учитывать отрицательное влияние подтопления на:

- изменение физико-механических свойств грунтов в основании инженерных сооружений и агрессивность грунтовых вод;

- надежность конструкций зданий и сооружений, в том числе возводимых на подрабатываемых и ранее подработанных территориях;

- устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления грунтовой воды;

- коррозию подземных частей металлических конструкций, трубопроводных систем, систем водоснабжения и теплофикации;

- надежность функционирования инженерных коммуникаций, сооружений и оборудования вследствие проникания воды в подземные помещения;

- проявление суффозии и эрозии;

- санитарно-гигиеническое состояние территории;

- условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров в подвальных и подземных складах.

При подтоплении сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов следует учитывать влияние подтопления на:

- изменение солевого режима почв;

- заболачивание территории;

- природные системы в целом и на условия жизнедеятельности представителей флоры и фауны;

- санитарно-гигиеническое состояние территории.

При выборе систем дренажных сооружений должны быть учтены форма и размер территории, требующей дренирования, характер движения грунтовых вод, геологическое строение, фильтрационные свойства и емкостные характеристики водоносных пластов, область распространения водоносных слоев с учетом условий питания и разгрузки подземных вод, определены количественные величины составляющих баланса грунтовых вод, составлен прогноз подъема уровня грунтовых вод и снижения его при осуществлении защитных мероприятий.

На основе водобалансовых, фильтрационных, гидродинамических и гидравлических расчетов, а также технико-экономического сравнения вариантов следует производить выбор окончательной системы дренирования территорий. При этом выбранные защитные мероприятия от подтопления не должны приводить на застроенных территориях или в прилегающей к ним зоне к последствиям, указанным выше.

При расчете дренажных систем необходимо соблюдать вышесказанные требования  и определять рациональное их местоположение и заглубление, обеспечивающее нормативное понижение грунтовых вод на защищаемой территории.

На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Перехват инфильтрационных вод в виде утечек из водовмещающих наземных и подземных емкостей и сооружений (резервуаров, отстойников, шламохранилищ, накопителей стока системы внешних сетей водопровода, канализации и т.д.) надлежит обеспечивать с помощью контурных дренажей.

Предупреждение распространения инфильтрационных вод за пределы территорий, отведенных под водонесущие сооружения, надлежит достигать устройством не только дренажных систем, но и противофильтрационных экранов и завес, проектируемых по СНиП 2.02.01-83.

Примечания:

1. Защиту от подтопления подземных сооружений (подвалов, подземных переходов, тоннелей и т.д.) надлежит обеспечивать защитными гидроизоляционными покрытиями или устройством фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей.

Защиту зданий и сооружений с особыми требованиями к влажности воздуха в подземных и наземных помещениях (элеваторы, музеи, книгохранилища и т.д.) следует обеспечивать устройством вентиляционных дренажей, специальных изоляционных покрытий подземной части сооружений, а также проведением мероприятий фитомелиорации, обеспечивающих устранение последствий конденсации влаги в подвальных помещениях.

При реконструкции и усилении существующих систем защитных сооружений от подтопления необходимо учитывать эффект осушения, достигаемый существующими дренажными устройствами.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ ТЕРРИТОРИИ

«Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» предусматривает улучшение обстановки в области в целях создания благоприятной среды обитания человека, сохранения здоровья, повышения продолжительности жизни.

Основными направлениями по охране окружающей среды являются:

- совершенствование механизма управления состоянием окружающей среды;

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- создание эффективной системы экономических санкций за несоблюдением требований;

- привлечение инвестиций в природоохранные мероприятия;

- оздоровление и воспроизводство нарушенных экосистем;

- привлечение общественности к оздоровлению окружающей среды.

Совершенствование механизма управления состоянием окружающей среды через экологизацию экономической деятельности в рамках институциональных и структурных преобразований, позволяет обеспечивать становление новой модели хозяйствования и широко распространять экологически ориентированные методы управления. При этом должны быть задействованы механизмы, стимулирующие снижение ресурсоемкости и повышение энергоэффективности хозяйственной деятельности, использование возобновляемых и вторичных ресурсов.

Поэтапное ужесточение экологических нормативов в совокупности с предоставлением однократных отсрочек для модернизации производств, разрешением на переуступку прав на достигнутые сокращения негативного воздействия между экономическими агентами (торговля квотами на допустимое воздействие) создаст экономические условия реализации новой экологической политики.

Привлечение бизнеса к реализации экологических программ и проведению сертификации по экологическим требованиям, экологического аудита, экологических рейтингов является стратегической задачей. Внедрение механизмов подтверждения соответствия будет способствовать замещению для некоторых типов предприятий государственного экологического надзора экологическим аудитом и позволит существенно повысить эффективность государственного экологического надзора.

Снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду посредством совершенствования системы экологического мониторинга позволит не допускать несанкционированных выбросов и сбросов загрязняющих веществ, будет способствовать улучшению экологического состояния атмосферы, поверхностных и подземных вод, качества питьевой воды.

Нормирование воздействия на окружающую среду, основанное на технологических требованиях к производству продукции и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и установление современных экологических требований к технологиям включает поэтапное введение повышенных норм экологической безопасности.

Необходимо переходить от практики установления индивидуальных разрешений в области природопользования к декларированию соблюдения природоохранных требований и внедрению механизма экологической оценки последствий хозяйственной деятельности. Создание условий для сохранения природных территорий требует оптимизации размещения новых производств, ведения хозяйственной деятельности в пределах емкости экосистем на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры экономики. Необходимо также осуществлять озеленение населенных пунктов.

Создание  эффективной  системы  экономических  санкций  за несоблюдение установленных требований в первую очередь базируется на ужесточении материальных взысканий и увеличение штрафов за загрязнение окружающей среды, несанкционированный вывоз мусора, несоблюдения норм токсичности ЕВРО - 2 на автотранспорте. В перспективе намечается переход на ЕВРО - 3 и ЕВРО - 4.

Ужесточение экологических требований и усиление ответственности за нарушение природоохранного законодательства в среднесрочной перспективе приведет к росту экологических издержек в реальном секторе экономики, что будет компенсировано ускорением технической модернизации производств, стимулированием инноваций, повышением конкурентоспособности бизнеса и экономики области в целом.

Необходимо организовать работу по оценке эффективности контроля поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области (платежей за негативное воздействие на окружающую среду), ее сбора и взимания, а также по взаимодействию природоохранных структур федерального, регионального и муниципального уровней по данному вопросу.

Снижение уровня загрязнения основных сред (воздуха, воды, территорий). Как показал анализ, в Волгоградской области в последние годы достигнут предельный уровень загрязнения основных сред. В связи с этим до 2025 года необходимо принять меры для снижения загрязнения воды, воздуха, территорий.

В перспективе намечается значительно увеличить объем природоохранных инвестиций за счет собственных средств предприятий, что позволит сохранить и даже уменьшить показатели загрязнения окружающей природной среды, несмотря на прогнозируемый рост промышленного производства.

Оздоровление и воспроизводство нарушенных экосистем, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, формирование региональной сети особо охраняемых природных территорий является важнейшей задачей.

Привлечение общественности к оздоровлению окружающей среды связано с обеспечением населения достоверной информацией об экологической ситуации на местах и в области. Организация и развитие системы экологического образования будут формировать экологическую культуру населения, его отношение к окружающей среде. Необходимо привлечь население и предпринимателей к раздельному сбору и переработке отходов производства и потребления.

4.1. Охрана атмосферного воздуха

В целом для Быковского района характерен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Тем не менее отмечаются локальные участки загрязнения.

Одним из них является с. Кислово.

Благополучное в целом состояние атмосферного воздуха объясняется, с одной стороны естественными особенностями атмосферной циркуляции, ее достаточно высокой самоочищающей способностью к рассеиванию различных примесей (ССА), низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В сочетании с определенными  показателями метеоэлементов: низкой повторяемостью штилей и слабых ветров (менее 30%), редких застоев воздуха в течение ряда дней, достаточно высоким средним скоростям ветра  (до 5 м/с) и сравнительно высокой сумме осадков (> 300мм), часто ливневого характера, - оценка степени благоприятности территории по состоянию воздушного бассейна Быковского района соответствует категории – «относительно благоприятная».

С другой стороны, чистота атмосферного воздуха объясняется отсутствием на обширной территории крупных промышленных предприятий (за исключением отдельных промышленных и транспортных узлов) и преобладанием сельского типа природопользования.

Естественные особенности циркуляции атмосферы являются потенциально благоприятным фоном для получения экологически чистой продукции сельского хозяйства, а также для рекреационного освоения территории. Одним из эффективных средств улучшения качества и защиты воздуха от загрязнения являются зеленые насаждения. Одним из важных факторов очищения атмосферного воздуха поселения является интенсивная работа Кисловского отделения лесхоза по поддержанию и расширению ленных массивов прилегающих к территории поселка.

В целом, учитывая благоприятные условия атмосферной циркуляции, и относительно слабую нагруженность территории крупными промышленными источниками загрязняющих местность опасными выбросами, в настоящее время на подавляющей части района, в том числе и в с.Кислово не требуется специальных оперативных мероприятий по охране атмосферного воздуха, кроме соблюдения нормативных режимов.

4.2. Охрана водных ресурсов

Быковский район расположен в восточной Заволжской зоне Волгоградской области. Западная граница района проходит по левому берегу реки Волги.

Основными факторами формирования гидрохимического режима водохранилища является химический состав поступающей воды. Кроме того, на качество поверхностных вод значительное влияние оказывают сточные воды промышленных и сельскохозяйственных объектов. Значительная часть загрязняющих веществ поступает в водные объекты с неорганизованными сбросами и стоками с площадей водосбора. В гидрохимическом отношении  формирование их происходит в различных климатических условиях, характеризующихся  неоднородностью почв и механического состава пород, что обусловливает различную концентрацию растворенных веществ в воде, поступающих с водосборных площадей. На всех хозяйственных объектах должны приниматься меры, исключающие попадания в водоемы продуктов загрязнения.

Качество воды в р.Волга  соответствует III классу – умеренно-загрязненная при колебаниях ИЗВ – 1,66-1,94. наблюдалось превышение ПДК по четырем ингредиентам: меди, фенолам, фосфатам, нефтепродуктам, соответственно, в 2,6; 4,6; 1,6 и 1,5 раз.

Качество воды соответствует категории рыбохозяйственного водоема по вышеперечисленным ингредиентам.

Естественными фильтрами для вод поверхностного стока являются леса, кустарники и травостой сельскохозяйственных угодий, которые очищают сток частично или полностью от взвешенных органно-минеральных и химико-бактериологических примесей.

В соответствии с ФЗ №74 от 3.июня 2006 «Водный кодекс Российской Федерации». установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ст.65).

Водоохранная зона для Волгоградского водохранилища в с.Кислово установлена в размере  200м. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Установлена защитная прибрежная полоса шириной 50м. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

Водоснабжение поселка в значительной степени базируется на использовании вод хазарского яруса. Горизонт напорный, уровень напорных вод находится на глубине 46м. Производительность скважин от 2,8 до 6,9 л/сек. Качество воды удовлетворительное. Дополнительная очистка не требуется.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 - 30 м.

Для нее устанавливаются следующие санитарно-технические мероприятия:

1. Территория площадки должна быть ограждена и обеспечена охраной;

2. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока;

3. На территории первого пояса запрещается проживание людей, содержание и выпас домашнего скота, высадка высокоствольных деревьев;

4. Запрещается строительство зданий, сооружений, не имеющих прямого отношения к водозабору;

5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля состояния фактического дебита;

6. Конструкция скважины должна исключать попадание загрязнений в водоносный горизонт.

Зона санитарной охраны второго и третьего пояса имеет форму круга.

Ширина – 50м.

Профилактические мероприятия в зоне санитарной охраны второго и третьего пояса сводятся к следующему:

- Всякое строительство подлежит согласованию с районными санитарными органами;

- Выявление, тампонирование или восстановление неправильно эксплуатируемых скважин;

- Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения;

- выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных вод;

Дополнительные мероприятия по второму поясу:

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- не допускается применения удобрений и ядохимикатов;

- не допускается рубка леса главного использования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному  благоустройству территории населенного пункта;

Санитарно-защитная полоса водоводов составляет 20 м (по 10 м от крайних линий трубопровода).

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.3. Охрана почв

Почвы обладают хорошей микропористой структурой и вертикальным просачиванием воды и растворенных в ней веществ. В почве много химически активных веществ, которые могут образовывать соединения с вредными веществами, поступающими в почву.

В законе об охране природы указывается на необходимость осуществления всеми землепользователями с учетом местных условий комплекса агротехнических, мелиоративных и противоэрозийных мероприятий, направленных на сохранение почвенного покрова, поддержание наиболее выгодного режима почвенной влаги и плодородия почв. Эти мероприятия предусматриваются в плане организационно-хозяйственного устройства и включают конкретные мероприятия по повышению плодородия почв, внедрению эффективных систем земледелия, улучшению лугов и пастбищ, облесению, закреплению песков.

Несмотря на обширную площадь распашки и широкое применение пестицидов, гербицидов и минеральных удобрений в 70-80 гг. прошлого века, по результатам обследования в почвах ,на большей части территории, не обнаружено присутствие остаточных  количеств пестицидов. Средний уровень валового содержания тяжелых металлов в почве не превышает их фонового содержания.

Среди направлений охраны почв и сохранения их плодородия основными являются следующие:

- применение специальной почвозащитной технологии, позволяющей снизить влияние водной и ветровой эрозии. Основу ее составляет безотвальная обработка почв с сохранением на поверхности почвы и чистые пары;

- агролесомелиорация как наиболее доступный, экологичный и длительно действующий прием, приводящий у аккумуляции гумуса и  питательных элементов преимущественно в верхних горизонтах почв;

- ландшафтно-экологические системы земледелия, основанные на соответствии биологических требований культурных растений природным факторам агроландшафта;

- организация территории землепользования на основе контурно-полосной системы, наиболее эффективной в противоэрозионном отношении.

Охрану и рациональное использование почвенных ресурсов в  целом в Быковском районе необходимо рассматривать в контексте «Целевой программы повышения плодородия почв Волгоградской области», которая предусматривает реализацию целого ряда мероприятий:

- Воспроизводство гумуса как главного фактора повышения плодородия почв;

- Устранение дефицита влаги за счет повышения культуры содержания чистых паров;

- Предотвращение и снижение эрозии почв;

- Мелиорацию  почв солонцового комплекса;

- Регулирование водного и солевого режима орошаемых почв с целью предотвращения вторичного засоления и заболачивания.

4.4.Обращение с отходами производства и потребления

Существующие промышленные предприятия не способны перерабатывать в продукцию все сырье и материалы. При их работе образуется большое количество отходов, что формирует потенциальную опасность загрязнения окружающей среды.

Промышленные отходы в своем составе часто содержат вещества, которые возможно использовать в качестве дополнительных источников сырья. Эколого-токсическая оценка позволяет определить класс опасности отходов и решить вопросы по их возможному вторичному использованию (особенно в стройиндустрии) или захоронению.

С целью формирования и реализации единой государственной политики в сфере обращения с отходами (и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №155) разработан проект Федеральной целевой программы «Отходы».

Значительное место в программах уделяется утилизации отходов, инвентаризации мест их размещения. Приоритетными задачами в области управления отходами являются:

- минимизация образования отходов;

- утилизация образующихся отходов;

- упорядочение временного хранения отходов и захоронение твердых отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- селективный сбор отходов, транспортировка и размещение.

Для сбора отходов 4, 5 класса предусмотрены закрытые металлические контейнеры многоразового использования, оборудованные крышкой . Контейнеры установлены на площадке с водонепроницаемым покрытием с автономными ливнестоками. Размер площадки превышает размеры контейнеров не менее чем на 1 м во все стороны. Контейнеры должны заполняться не более чем на 2/3 объема. Нельзя допускать переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно договора, заключенного со специализированной организацией по вывозу отходов. В теплое время года контейнеры подвергаются дезинфекции с применением средств, разрешенных органами санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Сжигание отходов недопустимо.

На территории Кисловского сельского поселения имеется полигон по размещению твердых бытовых отходов и поля фильтрации для размещения стоков.

4.5. Охрана животного мира

Животный мир.  Быковский муниципальный район населяют в основном те же млекопитающие, что и область в целом. В экологическом отношении большинство млекопитающих типично степные.

На территории Быковского муниципального района обитают некоторых видов животных и птиц : кабан, заяц-русак, кулик, куропатка, дрозд, серый журавль.

В основу деятельности охотничьего хозяйства положены следующие принципы:

- обязательная охрана имеющихся на территории животных;

- регулирование норм и сроков эксплуатации поголовья дичи на основе проведения ежегодных учетов;

- улучшение условий обитания животных за счет организации зимней подкормки и регулирования численности хищников.

4.6. Охрана леса

Одной из первоочередной проблемой Волгоградской области является озеленение и сохранность лесных насаждений (лесов, лесополос, парков, скверов и зон отдыха). По данной проблеме 25.02.2009г. Общественной палатой Волгоградской области проведен «круглый стол» на тему «Зеленое строительство в системе экологической безопасности Волгоградской области : состояние, инновации, перспективы». По указанному вопросу получены рекомендации на имя Главы Быковского муниципального района. В связи с этим вопросом 14-ти поселениям Быковского района  Главой администрации Быковского муниципального района рекомендовано под посадку лесных насаждений выделить земельные участки, не менее 10 га в каждом поселении Быковского муниципального района.

Лесоразведению в  районе принадлежит ведущая роль в приумножении лесного фонда, в изменении ландшафта, особенно на водоразделах. Основной объем лесокультур создается на непокрытых лесом площадях. Так как в наших условиях сельскохозяйственные угодья подвержены водной и ветровой эрозии, действию суховеев и засух, большое значение уделяется защитному лесоразведению.

Лесные насаждения

В соответствии с частью 1 статьи 23 Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки.

Быковское лесничество организовано согласно приказу Рослесхоза от 28. 06. 2007 г. № 304.

Территория Быковского лесничества разделена на  три участковых лесничества одним из которых является Кисловское.

Все леса лесничества отнесены к защитным лесам.

К защитным лесам относят леса, подлежащие освоению, прежде всего, в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Использование этих лесов возможно лишь при условии, что это совместимо с целевым назначением защитных лесов и не приведет к ухудшению их санитарного состояния и снижению их природоохранных функций.

ВЕДОМОСТЬ

деления лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Кисловского лесничества

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей | Пло-щадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Защитные леса | Кисловское | 1*-17 | 1669 |
| 1.Леса, расположенные в водоохранных зонах | Кисловское | 4ч, 6ч-8ч | 21 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Кисловское | 1, 9ч, 10ч, 11, 14ч, 15ч, 17ч | 194 |
| 3. Ценные леса- всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 3.1. Нерестоохранные полосы лесов | Кисловское | 2, 4ч, 7ч, 8ч | 351 |
| 3.2. Противоэрози-онные леса | Кисловское | 3, 5, 6ч, 9ч, 10ч, 12, 13, 14ч, 15ч, 16,17ч | 1103 |

Категория защитных лесов «Государственные защитные лесные полосы» выделена в ранее существовавшей категории защитности «Государственные защитные лесные полосы».

Эти леса являются искусственно созданными в лесостепных, степных  и полупустынных регионах лесными насаждениями линейного типа и выполняют климаторегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные функции.

Категория защитных лесов «Нерестоохранные полосы лесов» выделена из бывшей категории защитности «Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб».

Выделение данной категории защитных лесов соответствует целям сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Категория защитных лесов «Противоэрозионные леса» выделена из бывшей категории защитности «Противоэрозионные леса», в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Лесного кодекса РФ» от 04 декабря 2006 г. №201-ФЗ.

Целевое назначение лесов этой категории – защита почвы от ветровой и водной эрозии, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий.

Выделение данной категории защитных лесов соответствует целям сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Мероприятия по сохранению и восстановлению растительного и животного мира проводятся обществом охотников и рыболовов  и  лесхозом.

5.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Ед изм | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 279,01 | 279,01 |
| 1. | Жилая зона, в том числе | га | 129,88 | 129,95 |
| 1.1. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 127,85 | 127,85 |
|  | в том числе жилищный фонд | га | 3,364 | 7,205 |
| 1.2. | - зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования | га | 2,03 | 2,1 |
| 2. | Общественно - деловая зона | га | 2,41 | 2,43 |
| 2.1. | - зона застройки объектами общественно-делового назначения | га | 2,41 | 2,43 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | га | 42,255 | 37,755 |
| 3.1. | -зона парков, скверов, садов, бульваров, пляжей | га | 0,51 | 35,975 |
| 3.2. | -зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения | га | 0,06 | 0,1 |
| 3.3. | -зона лесов | га | - | 1,68 |
| 3.4 | -зона сельских природных территорий | га | 41,685 | - |
| 4. | Производственные зоны | га | 94,465 | 98,875 |
| 4.1. | -зона производственных объектов | га | 6,47 | 6,17 |
| 4.2. | -зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 2,705 | 2,705 |
| 4.3. | -зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 85,29 | 90 |
| 5. | Зоны специального назначения | га | 10,0 | 10,0 |
| 5.1. | -зона кладбищ | га | 5,0 | 5.0 |
| 5.2. | -зона озелененных территорий специального назначения (береговая полоса) | га | 5,0 | 5,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 2721 | 2882 |
| 2 | Плотность населения | чел/ га | 21,3 | 22,5 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/ чел | 12,36 | 25,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м2 | 33640 | 72050 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 2.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 33640 | 72050 |
| 2.2 | существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 33640 | 33640 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВЛОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно- образовательного назначения -школа -детский сад | мест | 548 120 | 548 156 |
| 2. | объекты здравоохранения - поликлиника - больница - аптека | пос / смену коек объект | 62 54 1 | 62 54 1 |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | объект | 1 | 1 |
| 5. | объекты культурно- досугового назначения | объект | 2 | 2 |
| 6 | объекты общественного питания | мест | - | 150 |
| 7. | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 8. | объекты бытового обслуживания | р. мест | - | 20 |
| 9. | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность улиц и дорог с твердым покрытием в том числе |  | 10,15 | 20 |
| 1.1. | протяженность дорог общего пользования | км | 18,85 | 20 |
| 1.2. | автомобильной дороги общего пользованиия до трассы | км | 3,0 | 3,0 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2. | Водопотребление | м3/сут | 925 | 1000 |
| 3. | общее поступление сточных вод | м3/сут | 798 | 848 |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 2,585 | 2,738 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/ год | 950 | 950 |
| 8. | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | потребление газа | Тыс. куб/год | 3692,9 | 7320,3 |
| 9. | Связь |  |  |  |
| 9.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 9.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абон. | 283 | 290 |
|  | сотовая связь | абон | 1650 | 1700 |

Литература

Законодательная база

- Градостроительный  кодекс РФ (от 15.03.2013, № 190-ФЗ).

- Лесной кодекс РФ (от 30.07.2012, № 200-ФЗ).

- Водный кодекс РФ (от 01.01.2013, № 74-ФЗ).

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.02, № 73-ФЗ).

- Федеральный закон  «Об особо охраняемых природных территориях» (от  14.03.1995 № 33-ФЗ).

- Постановление Правительства РФ «Об организации и осуществлении государственного мониторинга» (от 31.03.03г. №177).

- Справочно-нормативные источники

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР (от 24.01.86 № 33).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.(в новой редакции)

- СанПиН2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилого строительства

- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- СНиП  3.06 . 03 – 85. Автомобильные дороги.

- Проектная и плановая документация

- Концепция демографического развития Российской Федерации до 2015 года. М., 2008.

- Основные параметры прогноза социально- экономического развития РФ на период 2020-2030 гг. (Приложение к Концепции долгосрочного развития РФ до 2025 г.). Проект, - М., Минэкономразвития РФ , 2008.

- Транспортная  стратегия  Российской Федерации на период до 2020 года. - М., 2007.

- Схема территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области.  МУП «Мегаполис» Волгоград  2010г.

- Проект планировки и застройки пос. Кислово  свх. «Волжский»  Быковского района Волгорадской области.  Институт «Волгоградгипросельхозстрой» 1974г.